ENG-SWE3-001_SW 상세설계서

NGV 전자식 차일드락 제어 SW — Phase 1 안전 커널(SWR-013, SWR-021) + Phase 2 안전 긴급 대응 확장(SWR-005, SWR-006, SWR-007, SWR-008, SWR-009, SWR-017) + Phase 3 차량상태 기반 잠금/해제 + ISOFIX 강제잠금 확장(SWR-003, SWR-018, SWR-020)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 템플릿 ID | TPL-SWE3-001 |
| 적용 프로세스 | SWE.3 |
| 프로젝트 | NGV — 전자식 차일드락 제어 SW (교육용 가상 OEM 시나리오, VJ-ECL-2026) |
| 작성 문서 ID와 명칭 | ENG-SWE3-001_SW 상세설계서 |
| 버전 및 베이스라인 | v0.3 (Draft) / 베이스라인 미지정 — Phase 3(차량상태 기반 잠금/해제 + ISOFIX 강제잠금) 확장, Phase 1/2 내용 유지 |
| 작성자와 검토자 | 작성: detailed-designer 서브에이전트 (요청자 dongjoon.han@synetics.kr) — Phase 1 최초 작성(IU-0001~0009), Phase 2(IU-0010~0013 신규, IU-0001/0005/0009 갱신) 확장, Phase 3(IU-0014~0016 신규, IU-0001/0003/0005/0009 갱신) 확장 / 검토·승인: 확인 필요(미지정) |

본 자료는 SW 품질교육을 위한 교육용 샘플이며, 저작권은 Synetics에 있습니다. 교육 과정 안에서 열람, 복제 및 실습 사용을 허용합니다. 과정 밖 배포, 공개 또는 상업적 이용은 Synetics의 사전 서면 승인을 받아야 합니다. © 2026 Synetics. All rights reserved.

# 문서 통제

본 절은 문서의 작성·검토·승인 책임과 적용 베이스라인을 식별한다. 아래 변경 이력과 작성/검토/승인 상태 표의 "실제 상태"는 시나리오상 상태이며, 실제 검토·승인 서명을 의미하지 않는다(ENG-SWE1-001/ENG-SWE2-001과 동일한 지위).

## 변경 이력

| Revision | 변경일 | 작성 역할 | 변경 내용 | 검토 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-09-18 | detailed-designer | Phase 1 최초 작성 — SWR-013/SWR-021을 구현하는 ARC-0001~0004, ARC-0009에 대한 완전 상세설계(IU-0001~0004, IU-0009), 확장 골격 ARC-0005~0008에 대한 최소 상세설계(IU-0005~0008). 평가주기 tick(50ms), 부팅 초기 확정 출력(LOCK/LOCK), sensor_fault 필드 자체 INVALID 시 기본값, DEGRADED↔FAULT 즉시 재판정, DEGRADED 정보성 상태 확정. | 초안(검토 미실시) |
| 0.2 | 2026-09-19 | detailed-designer | Phase 2 확장 — ARC-0010(충돌감시)/ARC-0011(접근위험평가)/ARC-0012(접근위험override판정기)/ARC-0013(화재·과온·탑승감시)를 IU-0010~IU-0013으로 신규 완전 상세설계. ARC-0005(Command Arbiter) 우선순위 규칙 3종의 실제 구현에 따라 IU-0005 상세설계 갱신(Phase1의 candidateCommands 항상 빈 리스트/NotImplementedError 계약을 폐기하고 문(door)별 우선순위 선택 알고리즘으로 대체 — 하위호환 아님, 기존 단위시험 갱신 필요). ARC-0001(입력검증)/ARC-0009(오케스트레이터)를 신규 인터페이스(IF-0013~IF-0019) 반영하도록 갱신. 공통 자료형 확장(CandidateCommand, CrashEvaluationResult, ApproachRiskResult, OverrideDecision, ForcedReleaseResult 등), 정책 의사결정표 6종 신규(E~J), 상태전이 8장 Phase2 확정, 오류/방어 동작 확장, ENG-TRC-001 Detailed Design 열 갱신. | 초안(검토 미실시) |
| 0.3 | 2026-09-20 | detailed-designer | Phase 3 확장 — SWR-003(자동주행잠금)/SWR-018(ISOFIX 강제잠금)/SWR-020(ignition-off 해제)에 대응하는 IU-0014(차속 자동주행잠금 감시)/IU-0015(ISOFIX 강제잠금 감시)/IU-0016(ignition-off 해제 후보 생성) 신규, IU-0001(vehicle_speed_kph/isofix_left/isofix_right 검증 추가)/IU-0003(OFF 상태 판정 추가)/IU-0005(우선순위 상수 3개만 추가, 알고리즘 무변경)/IU-0009(신규 3개 컴포넌트 호출·조립) 갱신, 공통 자료형 확장(SystemState.OFF, VehicleSpeedLockResult, ISOFIXLockResult, IgnitionOffReleaseResult), 정책 의사결정표 4종 신규(K~N), 상태전이 OFF 확장, 오류/방어 동작 확장, 12장/14장 요구사항할당·추적성 갱신 | 초안(검토 미실시) |

## 작성 검토 승인 상태

| 구분 | 역할 또는 성명 | 상태 | 일자 | 증거 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 작성 | detailed-designer 서브에이전트 | 완료(초안) | 2026-09-19 | 본 문서 변경 이력(0.2) |
| 기술 검토 | 확인 필요(미지정) | 미실시 | - | - |
| 품질 확인 | 확인 필요(미지정) | 미실시 | - | - |
| 승인 | 확인 필요(미지정) | 미승인 | - | - |

## 목차

작성 안내를 실제 내용으로 대체함: 아래는 수동으로 나열한 목차이며, 배포 전 Word에서 자동 목차 필드로 교체하고 페이지 번호를 확인할 것을 권고한다(ENG-SWE2-001과 동일한 관례).

1. 목적 및 적용범위  2. 모듈 분해  3. 상세 호출관계  4. 공통 자료형  5. 핵심 함수 계약  6. 핵심 알고리즘  7. 정책 의사결정표  8. 상태전이 상세  9. Web 및 API 상세  10. 오류와 방어 동작  11. 코딩 및 검증 규칙  12. 단위와 요구사항 할당  13. 구현 경계  14. 추적성  15. 참고자료

# 1. 목적 및 적용범위

본 문서는 ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서(v0.2, SWR-013/021/005/006/007/008/009/017)와 ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서(v0.2, ARC-0001~ARC-0013, IF-0001~IF-0019)를 입력으로 하여, NGV 프로젝트의 소프트웨어 상세설계를 SWE.3(소프트웨어 상세설계 및 단위 구현) 수준에서 정의한다. Phase 1은 ARC-0001~ARC-0009를 IU-0001~IU-0009로 분해했다. 본 개정(Phase 2)은 신규 컴포넌트 ARC-0010(충돌감시)/ARC-0011(접근위험평가)/ARC-0012(접근위험override판정기)/ARC-0013(화재·과온·탑승감시)를 IU-0010~IU-0013으로 완전 상세설계하고, ARC-0005(Command Arbiter)의 우선순위 규칙 3종 실제 구현에 따라 IU-0005를, 신규 인터페이스(IF-0013~IF-0019) 반영에 따라 IU-0001/IU-0009를 갱신한다.

## 1.1 목적

SWE.4(단위 시험) 단계에서 TDD(Red-Green-Refactor)로 곧바로 구현·검증할 수 있는, 모호함 없는 함수 계약과 검증 가능한 알고리즘/상태전이/오류처리를 제공하는 것을 목적으로 한다. 기대 결과는 (1) 각 구현 단위가 아키텍처 4장의 단일 책임 원칙을 그대로 승계, (2) 안전 관련 단위(IU-0001~0005, IU-0009~0013, 모두 SWR ASIL B 요구사항 관여)에 대한 완전한 함수 계약, (3) ENG-TRC-001과 양방향 추적 가능한 상세설계 기준선, (4) CLAUDE.md에서 확정된 코딩 표준과 즉시 정합되는 설계, (5) ENG-SWE2-001이 아키텍처 단계에서 "확인 필요"로 남긴 항목(신규 필드 valid=False 처리 규칙, override 재입력 타이머 리셋 규칙, 동일 문 동일 priority 충돌 처리) 중 SW 설계 재량으로 확정 가능한 항목을 근거와 함께 확정하는 것이다.

## 1.2 적용범위

적용 대상: NGV 전자식 차일드락 제어 SW, Python 3.12 기반 PC/SIL 참조 구현. 적용 생명주기 단계: SWE.3 소프트웨어 상세설계. Phase 1 범위(ENG-SWE3-001 v0.1)는 ARC-0001~ARC-0009 전체(완전 상세설계: ARC-0001~0004,0009 / 최소 상세설계: ARC-0005~0008)였다. 본 개정(Phase 2)의 상세설계 범위는 다음과 같다.

(1) 신규 완전 상세설계 — ARC-0010(충돌 감시)/ARC-0011(접근위험 평가)/ARC-0012(접근위험 override 판정기)/ARC-0013(화재/과온/탑승 감시): IU-0010~IU-0013으로 완전한 함수 계약, 알고리즘, 상태전이(ARC-0012), 오류/방어 동작을 정의한다.

(2) 갱신(완전 상세설계로 격상 또는 확장) — ARC-0001(입력 검증 어댑터, IU-0001): OEM-IF-002/003/007 6개 신규 필드 검증 함수 추가. ARC-0005(Command Arbiter, IU-0005): Phase1의 게이트-only 최소 계약을 폐기하고 문(door)별 우선순위 후보 선택 알고리즘(Chain of Responsibility 실제 구현)으로 완전 상세설계 격상. ARC-0009(오케스트레이터, IU-0009): IU-0010~0013 호출과 candidateCommands 조립 단계 추가.

(3) 변경 없음(Phase1 유지) — ARC-0002/0003/0004(IU-0002~0004): 함수 계약/알고리즘 변경 없음(입력 파라미터/알고리즘 자체는 Phase1과 동일, 다만 IU-0005가 전달받는 candidateCommands가 비어있지 않을 수 있게 되어도 IU-0004.confirm()의 계약 자체는 변경되지 않는다 — ArbitrationResult 해석 규칙이 이미 leftCommand/rightCommand 값만 사용하도록 설계되어 있기 때문). ARC-0006~0008(IU-0006~0008): Phase1 최소 동작(패스스루/no-op) 그대로 유지 — Phase2 이유코드(leftReasonCode 등)를 실제로 외부에 발행하는 확장은 이번 개정 범위 밖이다(13장 구현 경계).

## 1.3 적용 경계

포함: ARC-0010~0013의 구현 단위 분해(IU-0010~IU-0013), ARC-0001/0005/0009 갱신, 공통 자료형 확장, 신규 핵심 함수 계약, 신규 핵심 알고리즘(우선순위 선택·후보 조립·override 타이머), 신규 정책 의사결정표(E~J), ARC-0012 상태전이 상세, Phase2 candidateCommands와 FAULT/DEGRADED의 관계 확정, 오류/방어 동작 확장, 단위-요구사항-단위시험 추적성 갱신. 아울러 ENG-SWE2-001이 "확인 필요"로 이월한 다음 항목을 이번 상세설계에서 SW 설계 재량으로 확정한다: (a) crash_status/접근위험/화재계열 필드 valid=False 처리 규칙(10장), (b) ARC-0012 억제 재시작 시 타이머 리셋 규칙(6장/8장), (c) 동일 문 동일 priority 후보 충돌 시 처리(7장/10장), (d) Phase2 candidateCommands와 FAULT/DEGRADED 게이트의 상호작용(8장).

제외(변경 없음, Phase1과 동일): 실제 소스코드 구현(coding 서브에이전트·tdd 스킬 담당), 단위시험 케이스 자체 작성(SWE.4), OEM-FR-002/004/006/007 등 Phase 1/2 요구사항 명세서 범위 밖 기능.

신규 제외(Phase2 자체 갭, 임의로 해소하지 않음): OEM-SR-002/OEM-FR-003 override의 실제 좌/우 출력 RELEASE 전환 여부(ledger 갭 5, ENG-SWE1-001 8장 가정 7) — 본 상세설계는 override를 "LOCK 후보 철회(비강제)"로만 구현한다. SWR-006의 ASIL B/QM 혼합 분류(ledger 갭 6) — ARC-0011/ARC-0012 분리 구조를 그대로 승계하며 재검토하지 않는다. ARC-0012의 releaseReRequested 입력 채널(ledger 갭 7, OEM-FR-001 미분석) — 항상 False로 고정 주입되는 placeholder를 그대로 유지한다. SWR-008(PENDING 미개시) 추론 요구사항의 근거 확정(ledger 갭 4) — IU-0010은 추론된 요구사항을 그대로 구현하되 OEM-A 확인 전까지 잠정으로 표시한다. Phase2 이유코드(leftReasonCode, triggeredReasonCodes 등)를 ARC-0007/Web(OEM-IF-006)로 실제 발행하는 확장(신규 갭, 9장/13장 참조) — 이번 개정은 이유코드를 ArbitrationResult/각 IU 반환값까지만 생성하며 외부 발행 경로 확장은 범위 밖이다. 경고/이유코드 실제 카탈로그(ledger 갭 3 승계) — SW 자체 정의 문자열을 계속 사용한다.

외부 경계: HARA/ASIL 도출, ISO 26262 Part 3, HW/ECU, HIL, 실차 검증은 ENG-SWE1-001/ENG-SWE2-001과 동일하게 범위 밖이다.

## 1.4 Phase 3 확장

본 절은 Phase 3(차량상태 기반 잠금/해제 + ISOFIX 강제잠금)에서 추가된 목적/적용범위/적용경계를 기존 1.1~1.3절에 이어 기술한다(Phase 2가 도입한 "...b" 부속절 표기 관례를 1장에도 동일하게 적용). 본 개정은 ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서(v0.3, SWR-003/018/020 추가)와 ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서(v0.3, ARC-0014~ARC-0016 신규, IF-0020~IF-0023 신규, ARC-0001/0003/0005/0009 확장)를 입력으로 한다.

목적(추가): (1) 신규 컴포넌트 ARC-0014(차속 자동주행잠금 감시)/ARC-0015(ISOFIX 강제잠금 감시)/ARC-0016(ignition-off 해제 후보 생성)를 IU-0014~IU-0016으로 완전 상세설계한다. (2) ARC-0005(Command Arbiter)의 우선순위 상수 3개 추가가 기존 selectForDoor() 알고리즘 자체를 변경하지 않는다는 것을 상세설계 수준에서 재확인한다(ENG-SWE2-001 4장 결정 2번 재확인). (3) ARC-0003(상태 관리자)에 SystemState.OFF 판정 로직을 추가하고, ENG-SWE2-001 8장이 "확인 필요"로 이월한 ignitionOnField.valid=False 시 OFF 판정 보류 여부를 SW 설계 재량으로 확정한다(8장/10장 참조).

적용범위(추가): 적용 대상/생명주기 단계는 1.2절과 동일. 본 개정의 상세설계 범위는 다음과 같다. (1) 신규 완전 상세설계 — ARC-0014/ARC-0015/ARC-0016: IU-0014~IU-0016으로 완전한 함수 계약, 알고리즘, 정책 의사결정표, 오류/방어 동작을 정의한다. (2) 갱신 — ARC-0001(IU-0001): OEM-IF-001의 vehicle_speed_kph, OEM-IF-008의 isofix_left/isofix_right 검증 함수 추가(gear는 8장 가정 14/누적 갭 12 승계로 검증 대상에서 계속 제외). ARC-0003(IU-0003): ignitionOnField를 신규 입력으로 받아 OFF 상태 판정(FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL) 추가. ARC-0005(IU-0005): PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE(4)/PRIORITY_ISOFIX_FORCED_LOCK(5)/PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK(6) 3개 상수만 추가 — arbitrate()/selectForDoor() 알고리즘 코드는 무변경(OCP 재확인). ARC-0009(IU-0009): IU-0014~0016 호출, candidateCommands 조립 확장, IU-0003에 ignitionOnField 전달 단계 추가. (3) 변경 없음(Phase1/2 유지) — IU-0002/0004/0006/0007/0008/0010/0011/0012/0013: 함수 계약/알고리즘 변경 없음.

적용경계(추가) — 포함: IU-0014~0016의 구현 단위 분해, IU-0001/0003/0005/0009 갱신, 공통 자료형 확장(SystemState.OFF, VehicleSpeedLockResult, ISOFIXLockResult, IgnitionOffReleaseResult, RawCycleInput/NormalizedSafetyInput 3필드 확장), 신규 핵심 함수 계약, 신규 핵심 알고리즘, 신규 정책 의사결정표(K~N), SystemState 상태전이 OFF 확장, 오류/방어 동작 확장, 단위-요구사항-단위시험 추적성 갱신. 아울러 ENG-SWE2-001이 "확인 필요"로 이월한 다음 항목을 이번 상세설계에서 SW 설계 재량으로 확정한다: (a) ignitionOnField.valid=False(형식 오류)일 때 OFF 판정을 보류하고 freshness/NORMAL 경로로 대체한다(ENG-SWE2-001 8장 갭(a) 해소, 근거는 IF-0023 오류계약 문구 — 8장/10장 참조). (b) vehicleSpeedField/isofixLeftField/isofixRightField의 valid=False 처리는 10.4절 원칙(신규 능동 후보 미생성)을 그대로 확장 적용한다(신규 갭이 아님 — 기존에 확정된 일반 원칙의 재적용).

제외(변경 없음, Phase1/2와 동일): 실제 소스코드 구현(coding 서브에이전트·tdd 스킬 담당), 단위시험 케이스 자체 작성(SWE.4), OEM-FR-001/004 등 Phase 1~3 요구사항 명세서 범위 밖 기능.

신규 제외(Phase3 자체 갭, 임의로 해소하지 않음 — ledger 갭 12/14/16/17 승계): OEM-IF-001의 gear 필드 미사용(갭 12). SWR-018의 해제요청 명시적 억제 여부 미기재(갭 14) — IU-0015는 ISOFIX 후보를 우선순위 경쟁에만 참여시키며 IU-0011/IU-0012처럼 별도 억제 메커니즘을 추가하지 않는다. 접근위험(ASIL B, priority=2)과 ignition-off해제(QM, priority=4)의 우선순위 관계 — OEM-A 확인 없이 ASIL B 우선(2<4)을 잠정 유지(갭 16). SWR-003 하강 시(차속 3km/h 미만 재하강) 동작 — IU-0014가 조건 미성립 시 후보를 생성하지 않아 NO_CHANGE로 귀결되고 직전 확정값이 유지되는 부수 효과이며 명시적 요구사항은 아니다(갭 17).

# 2. 모듈 분해

ENG-SWE2-001의 ARC-0001~ARC-0013은 각각 1개의 구현 단위(IU-NNNN)로 1:1 분해한다 — Phase1과 동일 원칙(각 컴포넌트가 이미 하나의 명확한 클래스/모듈 책임 단위). 공통 자료형(4장)은 별도 IU를 부여하지 않고 ngv/domain 패키지의 데이터 클래스/열거형으로 관리한다.

| 구현 단위 ID | 책임 | 소스 위치 | 대응 아키텍처 요소 | 상세설계 깊이(Phase2/Phase3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IU-0001 | 원시 Vehicle 입력의 형식·범위 검증 및 정규화(SWR-013b). Phase2: OEM-IF-002/003/007의 crash_status, rear_left/right_approach_risk, fire_detected/overtemperature_detected/adult_present 검증·정규화 추가. | ngv/adapters/input_validation_adapter.py | ARC-0001 | 완전(갱신) |
| IU-0002 | freshness(최신성) 판정 — 변경 없음 | ngv/core/freshness_monitor.py | ARC-0002 | 완전(Phase1 유지) |
| IU-0003 | NORMAL/DEGRADED/FAULT/OFF 상태 판정 및 경고코드 생성 — Phase3: ignitionOnField 입력 추가, OFF 판정 로직 신규(FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL) | ngv/core/state_manager.py | ARC-0003 | 완전(갱신 — Phase3에서 최초 갱신, Phase1/2는 변경 없음이었음) |
| IU-0004 | 출력 고정(fail-freeze) — 변경 없음(계약은 Phase2 candidateCommands 유무와 무관하게 동일) | ngv/core/output_hold_actuator.py | ARC-0004 | 완전(Phase1 유지) |
| IU-0005 | 상태/입력유효성 게이트 + 문(door)별 우선순위 후보 선택(Chain of Responsibility 실제 구현, Phase2 신규). Phase1의 "candidateCommands는 항상 빈 리스트/비어있지 않으면 NotImplementedError" 계약을 폐기한다. | ngv/core/command_arbiter.py | ARC-0005 | 완전(갱신 — 계약 대체) |
| IU-0006 | 확정 출력의 OEM-IF-005 형식 변환/발행(패스스루) — 변경 없음 | ngv/adapters/output_actuator_adapter.py | ARC-0006 | 최소(Phase1 유지) |
| IU-0007 | 상태/경고코드의 OEM-IF-006 형식 변환/발행(패스스루) — 변경 없음. Phase2 이유코드(leftReasonCode 등)는 발행 대상에 미포함(13장 갭). | ngv/adapters/notification_adapter.py | ARC-0007 | 최소(Phase1 유지) |
| IU-0008 | 결정 로그 기록 포트(no-op 스텁) — 변경 없음 | ngv/adapters/decision_logger_stub.py | ARC-0008 | 최소(Phase1 유지) |
| IU-0009 | 평가주기 조율. Phase2: IU-0010~0013 호출과 candidateCommands 조립 단계 추가(판정 로직 아님, 6.7절). | ngv/app/safety_kernel_orchestrator.py | ARC-0009 | 완전(갱신) |
| IU-0010(신규) | crash_status 판정 및 긴급해제 후보 생성(priority=1, SWR-007/008) | ngv/core/crash_monitor.py | ARC-0010 | 완전(신규) |
| IU-0011(신규) | 좌/우 접근위험 완전 독립 판정 및 억제 후보 생성(priority=2, SWR-005/009) | ngv/core/approach_risk_evaluator.py | ARC-0011 | 완전(신규) |
| IU-0012(신규) | 문별 10초 재입력 override 판정(SWR-006) — 유일한 상태 보유(firstSuppressedAtS) 신규 단위 | ngv/core/approach_risk_override_manager.py | ARC-0012 | 완전(신규) |
| IU-0013(신규) | 화재/과온/탑승 OR 판정 및 강제해제 후보 생성(priority=3, SWR-017) | ngv/core/fire_overtemp_occupant_monitor.py | ARC-0013 | 완전(신규) |

패키지 구조: 신규 4개 단위(IU-0010~0013)는 모두 ngv/core 패키지에 위치한다 — ENG-SWE2-001 3장의 헥사고날 경계(외부/어댑터/core)를 그대로 승계하며 패키지 경계 변화가 없다(core 영역에 4개 클래스만 추가). ngv/domain(공통 자료형 확장), ngv/adapters(변경 없음), ngv/app(IU-0009 갱신)는 각각 4장/2장 표와 일치한다.

## 2.1 Phase 3 확장

ENG-SWE2-001의 ARC-0014(차속 자동주행잠금 감시)/ARC-0015(ISOFIX 강제잠금 감시)/ARC-0016(ignition-off 해제 후보 생성)을 각각 1개 구현 단위로 1:1 분해한다(IU-0014/IU-0015/IU-0016) — Phase1/2와 동일 원칙. 3개 단위 모두 ngv/core 패키지에 위치한다(core 영역, 순수 판정 컴포넌트, 헥사고날 경계 변화 없음). ARC-0003(IU-0003)/ARC-0001(IU-0001)/ARC-0005(IU-0005)/ARC-0009(IU-0009)는 기존 IU를 그대로 갱신하며 새 IU를 부여하지 않는다(설계 원칙 — 컴포넌트 1:1 대응 유지, 패키지 이동 없음).

| 구현 단위 ID | 책임 | 소스 위치 | 대응 아키텍처 요소 | 상세설계 깊이(Phase3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IU-0014(신규) | 차속(vehicle_speed_kph) 3km/h 임계 판정 및 자동주행잠금 후보 생성(priority=6, SWR-003) | ngv/core/vehicle_speed_auto_lock_monitor.py | ARC-0014 | 완전(신규) |
| IU-0015(신규) | 좌/우 ISOFIX 완전 독립 판정 및 강제잠금 후보 생성(priority=5, SWR-018) | ngv/core/isofix_forced_lock_monitor.py | ARC-0015 | 완전(신규) |
| IU-0016(신규) | ignition_on=FALSE 판정 및 해제 후보 생성(priority=4, SWR-020). OFF 상태 값 자체는 소유하지 않음(IU-0003 소유). | ngv/core/ignition_off_release_monitor.py | ARC-0016 | 완전(신규) |

IU-0001(ngv/adapters/input_validation_adapter.py)은 vehicle_speed_kph/isofix_left/isofix_right 검증 함수가 추가되어 상세설계 깊이가 "완전(갱신)"으로 유지되고, IU-0003(ngv/core/state_manager.py)은 OFF 판정 로직이 추가되어 상세설계 깊이가 Phase1/2의 "완전(변경 없음)"에서 "완전(갱신)"으로 전환된다(Phase2까지는 IU-0003이 변경 없이 유지되었으나 Phase3에서 최초로 갱신됨). IU-0005/IU-0009도 "완전(갱신)" 그대로 유지된다.

# 3. 상세 호출관계

매 평가주기(EVALUATION_TICK_S=0.050s)마다 제어 루프 드라이버가 IU-0001.handleCycle(rawCycleInput, nowS)를 호출한다. IU-0001이 원시 입력(9개 필드로 확장)을 검증·정규화한 뒤 스스로 IU-0009.evaluateCycle(normalizedInput, nowS)을 호출한다. IU-0009 내부 호출 순서는 ENG-SWE2-001 11장 통합 순서(8~14단계 포함)와 일치하도록 Phase2에서 다음과 같이 확장된다 — IU-0010→IU-0011→IU-0012(IU-0011 결과에 데이터로만 의존, 코드 의존 없음)→IU-0013 순서는 안전 필수 우선순위(충돌>접근위험>화재 등)와 일치한다.

IU-0001.handleCycle(rawCycleInput, nowS)
  1) normalizeCycle(rawCycleInput) : NormalizedSafetyInput (9개 필드, IU-0001 내부)
  2) -> IU-0009.evaluateCycle(normalizedInput, nowS) : CycleResult
       2-1) -> IU-0002.evaluate(sourceTimestampField, nowS) : FreshnessResult
       2-2) -> IU-0003.evaluate(freshnessResult, sensorFaultField, nowS) : StateResult
       2-3) -> IU-0010.evaluate(crashStatusField, nowS) : CrashEvaluationResult                [신규]
       2-4) -> IU-0011.evaluate(leftApproachRiskField, rightApproachRiskField) : ApproachRiskResult   [신규]
       2-5) -> IU-0012.decide(leftRiskActive, rightRiskActive,
                               leftReleaseReRequested=False, rightReleaseReRequested=False,   [placeholder, 갭7]
                               nowS) : OverrideDecision                                        [신규]
       2-6) -> IU-0013.evaluate(fireField, overtempField, adultField) : ForcedReleaseResult    [신규]
       (조립) candidateCommands = assembleCandidateCommands(crashResult, approachResult,
                                    overrideDecision, forcedReleaseResult) : list[CandidateCommand]  [6.7절]
       2-7) -> IU-0005.arbitrate(stateResult, inputValid, candidateCommands) : ArbitrationResult   [갱신]
       2-8) -> IU-0004.confirm(arbitrationResult, stateResult) : ConfirmedOutput
       2-9) -> IU-0006.publish(confirmedOutput) : PublishResult
       2-10) -> IU-0007.publishWarning(stateResult) : PublishResult
       2-11) -> IU-0008.log(decisionLogEntry) : None (no-op)

데이터 흐름: NormalizedSafetyInput(9필드) -> FreshnessResult/StateResult(변경 없음) 및 CrashEvaluationResult/ApproachRiskResult/OverrideDecision/ForcedReleaseResult(신규, 서로 독립적으로 계산되되 ApproachRiskResult -> OverrideDecision만 데이터 의존) -> candidateCommands(리스트 조립) -> ArbitrationResult(문별 leftCommand/rightCommand/leftReasonCode/rightReasonCode) -> ConfirmedOutput -> PublishResult x2, DecisionLogEntry. IU-0010/0011/0013은 서로 의존하지 않으며(리프-리프 무의존 원칙, ENG-SWE2-001 5장), IU-0012만 IU-0011의 산출값(leftRiskActive/rightRiskActive)을 오케스트레이터가 파라미터로 전달받아 사용한다(리프-리프 직접 호출 아님, 데이터 결합 유지).

예외 처리 경로(갱신): IU-0001.normalizeCycle()은 예외를 던지지 않는다(Phase1과 동일). IU-0009.evaluateCycle() 내부 2-1~2-8단계(freshness부터 출력확정까지, Phase2에서 IU-0010~0013 4개 신규 호출을 포함하도록 "판정 핵심 경로"의 범위가 확장됨) 중 예외가 발생하면 10장 정책에 따라 StateResult를 FAULT로 강제 구성한 뒤 2-9~2-11단계를 안전 경로로 계속 진행한다. 이 확장은 IU-0010~0013을 다른 core 컴포넌트(IU-0002/0003)와 동일한 신뢰 수준의 판정 핵심 경로로 취급한다는 명시적 설계 결정이다 — 신규 컴포넌트의 결함(예: IU-0012의 None 전달)도 fail-freeze로 안전하게 흡수되어야 하기 때문이다. 2-9~2-11단계(발행/로깅, QM 어댑터)의 예외는 Phase1과 동일하게 개별 격리된다.

Mermaid 시퀀스 다이어그램(초안, 확정본은 ENG-SWE3-002 drawio 참조):

sequenceDiagram
  participant D as 제어루프 드라이버
  participant U1 as IU-0001
  participant U9 as IU-0009
  participant U2 as IU-0002
  participant U3 as IU-0003
  participant U10 as IU-0010
  participant U11 as IU-0011
  participant U12 as IU-0012
  participant U13 as IU-0013
  participant U5 as IU-0005
  participant U4 as IU-0004
  D->>U1: handleCycle(rawCycleInput, nowS)
  U1->>U1: normalizeCycle(rawCycleInput)
  U1->>U9: evaluateCycle(normalizedInput, nowS)
  U9->>U2: evaluate(sourceTimestampField, nowS)
  U9->>U3: evaluate(freshnessResult, sensorFaultField, nowS)
  U9->>U10: evaluate(crashStatusField, nowS)
  U9->>U11: evaluate(leftApproachRiskField, rightApproachRiskField)
  U9->>U12: decide(leftRiskActive, rightRiskActive, False, False, nowS)
  U9->>U13: evaluate(fireField, overtempField, adultField)
  Note over U9: candidateCommands 조립(6.7절)
  U9->>U5: arbitrate(stateResult, inputValid, candidateCommands)
  U9->>U4: confirm(arbitrationResult, stateResult)
  U9-->>U1: CycleResult

## 3.1 Phase 3 확장

IU-0009 내부 호출 순서는 ENG-SWE2-001 11장 통합 순서(15~21단계 포함)와 일치하도록 다음과 같이 확장된다. 우선순위가 급한 순서(숫자가 작은 순)로 호출하되, 서로 독립인 리프 호출이므로 순서 자체는 정합성에 영향을 주지 않는다(문서화 목적의 가독성 순서).

IU-0009.evaluateCycle(normalizedInput, nowS) 내부(갱신, 밑줄 친 단계가 Phase3 신규):
  2-1) IU-0002.evaluate(sourceTimestampField, nowS) : FreshnessResult
  2-2) IU-0003.evaluate(freshnessResult, sensorFaultField, ignitionOnField, nowS) : StateResult   [갱신 — ignitionOnField 파라미터 추가]
  2-3) IU-0010.evaluate(crashStatusField, nowS) : CrashEvaluationResult
  2-4) IU-0011.evaluate(leftApproachRiskField, rightApproachRiskField) : ApproachRiskResult
  2-5) IU-0012.decide(leftRiskActive, rightRiskActive, False, False, nowS) : OverrideDecision
  2-6) IU-0013.evaluate(fireField, overtempField, adultField) : ForcedReleaseResult
  2-7) [신규] IU-0016.evaluate(ignitionOnField, nowS) : IgnitionOffReleaseResult
  2-8) [신규] IU-0015.evaluate(isofixLeftField, isofixRightField) : ISOFIXLockResult
  2-9) [신규] IU-0014.evaluate(vehicleSpeedField, nowS) : VehicleSpeedLockResult
  (조립) candidateCommands = assembleCandidateCommands(crashResult, approachResult, overrideDecision, forcedReleaseResult, ignitionOffResult, isofixResult, vehicleSpeedResult) : list[CandidateCommand]   [갱신, 파라미터 3개 추가]
  2-10) IU-0005.arbitrate(stateResult, inputValid, candidateCommands) : ArbitrationResult
  2-11) IU-0004.confirm(arbitrationResult, stateResult) : ConfirmedOutput
  2-12) IU-0006.publish(confirmedOutput) : PublishResult
  2-13) IU-0007.publishWarning(stateResult) : PublishResult
  2-14) IU-0008.log(decisionLogEntry) : None (no-op)

데이터 흐름(갱신): NormalizedSafetyInput(12필드로 확장: 9 + vehicleSpeedField/isofixLeftField/isofixRightField) -> ... -> candidateCommands(리스트, 최대 7개 소스: 충돌/좌접근위험/우접근위험/화재등/ignition-off/좌ISOFIX/우ISOFIX/자동주행잠금 — override로 철회되는 접근위험 후보 제외 시 최대) -> ArbitrationResult -> ConfirmedOutput. IU-0014/0015/0016은 서로 의존하지 않으며(리프-리프 무의존), IU-0003과 IU-0016은 동일한 ignitionOnField를 오케스트레이터로부터 병렬로(서로 독립적으로) 전달받는다(ENG-SWE2-001 3.2절 — 리프-리프 직접 의존 없음).

예외 처리 경로: 2-1~2-11단계(판정 핵심 경로)가 Phase3에서 IU-0014~0016 3개 신규 호출을 포함하도록 범위가 다시 확장된다(Phase2와 동일한 설계 결정 패턴 — 신규 컴포넌트의 결함도 fail-freeze로 안전하게 흡수). 2-12~2-14단계(발행/로깅, QM 어댑터)의 예외는 Phase1/2와 동일하게 개별 격리된다.

# 4. 공통 자료형

아래 자료형은 ngv/domain 패키지에서 Python dataclass(frozen=True) 또는 Enum으로 구현한다. 모든 시간 값의 단위는 초(s)이다. Phase1 자료형(RawCycleInput, FieldValidationResult, NormalizedSafetyInput, FreshnessResult, SystemState, StateResult, LockCommand, ArbitrationCommand, ArbitrationResult, ConfirmedOutput, PublishResult, DecisionLogEntry, CycleResult)은 아래 표에서 Phase2 변경분만 갱신하여 재수록하고, 변경 없는 필드는 "Phase1과 동일"로 표기한다.

| 이름 | 구조/필드 | 단위/범위 | 불변조건(invariant) 및 Phase2/Phase3 변경 |
| --- | --- | --- | --- |
| RawCycleInput | rawSourceTimestamp/rawIgnitionOn/rawSensorFault(Phase1) + rawCrashStatus, rawLeftApproachRisk, rawRightApproachRisk, rawFireDetected, rawOvertemperatureDetected, rawAdultPresent: Any(Phase2 신규 6필드) | 타입 미검증(원시) | 없음(검증 전). Phase2: 필드 3개→9개로 확장(IF-0005 확장과 일치) |
| FieldValidationResult[T] | value/valid/rawValue/errorReason — Phase1과 동일 | T는 필드별로 다름(float/bool/CrashStatus) | valid=True⇒value not None. valid=False⇒errorReason 비공백. Phase2: T=CrashStatus 인스턴스 신규 추가 |
| NormalizedSafetyInput | sourceTimestampField/ignitionOnField/sensorFaultField(Phase1) + crashStatusField: FieldValidationResult[CrashStatus], leftApproachRiskField/rightApproachRiskField/fireField/overtempField/adultField: FieldValidationResult[bool](Phase2 신규 6필드) | - | sensorFaultField.value는 항상 not None(Phase1 fail-safe 대체, 유지). Phase2 신규 6필드는 대체 보장 없음 — valid=False이면 value가 None일 수 있다(10.4절 신규 원칙: 새 능동 후보 미생성) |
| CrashStatus(Enum) | NONE, PENDING, CONFIRMED | 열거형(OEM-IF-002 대응) | 신규(Phase2) |
| Door(Enum) | LEFT, RIGHT, BOTH | 열거형 | 신규(Phase2) — CandidateCommand의 적용 대상 문 |
| CandidateCommand | door: Door, command: ArbitrationCommand, priority: int, reasonCode: str | priority: 1(최고)~3(최저) | 신규(Phase2). command ∈ {LOCK, RELEASE}(NO_CHANGE 금지 — 후보는 항상 명시적 동작). priority ∈ {1,2,3}(PRIORITY_CRASH/APPROACH_RISK/FIRE_OVERTEMP_OCCUPANT 상수). reasonCode는 비공백 문자열 |
| CrashEvaluationResult | status: CrashStatus, releaseCandidate: Optional[CandidateCommand], pendingHoldApplied: bool | - | 신규(Phase2, IF-0016). status==CONFIRMED ⟺ releaseCandidate is not None. status==PENDING ⟹ pendingHoldApplied=True(그 외 False) |
| ApproachRiskResult | leftRiskActive/rightRiskActive: bool, leftSuppressCandidate/rightSuppressCandidate: Optional[CandidateCommand], leftReasonCode/rightReasonCode: Optional[str] | - | 신규(Phase2, IF-0017). leftRiskActive ⟺ leftSuppressCandidate is not None ⟺ leftReasonCode is not None(우측 대칭, 좌우 완전 독립 — SWR-009) |
| OverrideDecision | leftOverrideActive/rightOverrideActive: bool, leftOverrideReasonCode/rightOverrideReasonCode: Optional[str] | - | 신규(Phase2, IF-0018). leftOverrideActive ⟹ leftOverrideReasonCode is not None(우측 대칭) |
| ForcedReleaseResult | triggered: bool, releaseCandidate: Optional[CandidateCommand], triggeredReasonCodes: list[str] | - | 신규(Phase2, IF-0019). triggered ⟺ len(triggeredReasonCodes)>0 ⟺ releaseCandidate is not None |
| ArbitrationResult | leftCommand/rightCommand: ArbitrationCommand, blocked: bool, blockReason: Optional[str](Phase1) + leftReasonCode/rightReasonCode: Optional[str](Phase2 신규) | - | blocked=True⇒leftCommand==rightCommand==NO_CHANGE(Phase1, 유지) + leftReasonCode/rightReasonCode도 None(Phase2 추가). leftCommand==NO_CHANGE ⟺ leftReasonCode is None(우측 대칭, 신규) |
| ConfirmedOutput / PublishResult / DecisionLogEntry / CycleResult / SystemState / StateResult / LockCommand / ArbitrationCommand / FreshnessResult | Phase1과 동일(변경 없음) | - | 변경 없음 — ENG-SWE3-001 v0.1 4장 그대로 유지 |
| SystemState(Enum) 갱신 | NORMAL, DEGRADED, FAULT(Phase1) + OFF(Phase3 신규) | 열거형 | Phase3: OFF 추가. 판정 순서(우선순위) FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL(8장 근거) — 상호 배타 |
| RawCycleInput 갱신 | Phase1/2 9필드 + rawVehicleSpeedKph, rawIsofixLeft, rawIsofixRight: Any = None(Phase3 신규 3필드) | 타입 미검증(원시) | 없음(검증 전). Phase3: 필드 9개→12개로 확장(IF-0005/IF-0001/IF-0020 확장과 일치). gear는 필드를 추가하지 않음(누적 갭 12, 검증 대상 아님) |
| NormalizedSafetyInput 갱신 | Phase1/2 9필드 + vehicleSpeedField, isofixLeftField, isofixRightField: FieldValidationResult[float¦bool](Phase3 신규 3필드, default_factory=buildMissingFieldDefault) | - | Phase3 신규 3필드도 Phase2 신규 6필드와 동일하게 대체(substitution) 보장이 없다 — valid=False이면 value가 None일 수 있다(10.4절 원칙을 그대로 확장 적용, 10.7절 참조) |
| VehicleSpeedLockResult | locked: bool, lockCandidate: Optional[CandidateCommand] | - | 신규(Phase3, IF-0021). locked=True ⟺ lockCandidate is not None. lockCandidate가 있으면 door=BOTH, command=LOCK, priority=PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK(6), reasonCode=AUTO_DRIVE_LOCK |
| ISOFIXLockResult | leftLockActive/rightLockActive: bool, leftLockCandidate/rightLockCandidate: Optional[CandidateCommand], leftReasonCode/rightReasonCode: Optional[str] | - | 신규(Phase3, IF-0022). leftLockActive ⟺ leftLockCandidate is not None ⟺ leftReasonCode is not None(우측 대칭, 좌우 완전 독립 — SWR-018b, ARC-0011/ApproachRiskResult와 동일한 불변조건 패턴) |
| IgnitionOffReleaseResult | off: bool, releaseCandidate: Optional[CandidateCommand] | - | 신규(Phase3, IF-0023). off=True ⟺ releaseCandidate is not None. releaseCandidate가 있으면 door=BOTH, command=RELEASE, priority=PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE(4), reasonCode=IGNITION_OFF. off는 시스템 상태값(SystemState.OFF)과 동일한 이름이나 별개 자료형(IU-0003이 상태 값 자체를 소유, 2장 참조) |
| CandidateCommand 갱신 | 필드 구조 변경 없음(door/command/priority/reasonCode) | priority: 1(최고)~6(최저) | Phase3: priority 범위가 {1,2,3}에서 {1..6}으로 확장(PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE=4, PRIORITY_ISOFIX_FORCED_LOCK=5, PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK=6 추가). command ∈ {LOCK, RELEASE} 불변조건은 변경 없음 |
| StateResult 갱신 | 필드 구조 변경 없음(state/changedToFault/warningReasonCode) | - | Phase3: 불변조건 갱신 — state ∈ {FAULT, OFF} ⟺ warningReasonCode is not None(기존 "state==FAULT ⟺..."에서 OFF 포함으로 확장). changedToFault는 Phase1 의미(FAULT로 새로 전이했는가) 그대로 유지 — OFF 전이 전용 플래그는 추가하지 않는다(어떤 SWR도 요구하지 않음, 13장 구현 경계) |

## 상수(Constants, ngv/domain/constants.py) — Phase2 신규

| 이름 | 값 | 단위 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| FRESHNESS_STALE_THRESHOLD_S / FRESHNESS_DETECTION_BUDGET_S / EVALUATION_TICK_S / BOOT_DEFAULT_LOCK_COMMAND / SENSOR_FAULT_FAILSAFE_SUBSTITUTE_VALUE | Phase1과 동일(변경 없음) | - | ENG-SWE3-001 v0.1 4장 참조 |
| OVERRIDE_WINDOW_S | 10.0 | s | SWR-006(a)/(b) 원문 수치(10초), 변경 불가(요구사항 직접 인용) |
| PRIORITY_CRASH | 1 | - | ENG-SWE2-001 4장/9장 우선순위 태그(충돌=최고), 변경 불가(질적 순서, 3장 우선순위 관계) |
| PRIORITY_APPROACH_RISK | 2 | - | 상동(접근위험=중간) |
| PRIORITY_FIRE_OVERTEMP_OCCUPANT | 3 | - | 상동(화재/과온/탑승=최저, 그러나 우선순위는 필수) |
| PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE | 4 | - | ENG-SWE2-001 9장 우선순위 체인 확정(RELEASE 계열). SWR-007(a) 원문 직접 근거로 crash(1)보다는 낮고, fire(3)보다도 낮으나 LOCK 계열(5,6)보다는 높음 — ignition-off가 entrapment 방지 취지상 ISOFIX/자동주행잠금보다 우선(SW 설계 재량, 근거는 ENG-SWE2-001 9장) |
| PRIORITY_ISOFIX_FORCED_LOCK | 5 | - | 상동(LOCK 계열, ISOFIX가 자동주행잠금보다 근소하게 높은 우선순위 — 더 구체적인 위험신호, 영향 미미) |
| PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK | 6 | - | 상동(LOCK 계열 중 가장 낮은 우선순위, 우선순위 체인 전체에서도 최저) |
| AUTO_DRIVE_LOCK_SPEED_THRESHOLD_KPH | 3.0 | km/h | SWR-003(a)/(b) 원문 수치(3 km/h), 변경 불가(요구사항 직접 인용) |
| VEHICLE_SPEED_MIN_KPH / VEHICLE_SPEED_MAX_KPH | 0.0 / 300.0 | km/h | ENG-SWE2-001 6.2절 IF-0001 범위(0.0~300.0), 변경 불가(아키텍처 직접 인용) |
| REASON_CODE_AUTO_DRIVE_LOCK | "AUTO_DRIVE_LOCK" | - | IU-0014 lockCandidate.reasonCode(ENG-SWE2-001 IF-0021 예시 문구 그대로 채택) |
| REASON_CODE_ISOFIX_LEFT / REASON_CODE_ISOFIX_RIGHT | "ISOFIX_FORCED_LOCK_LEFT" / "ISOFIX_FORCED_LOCK_RIGHT" | - | IU-0015 leftReasonCode/rightReasonCode(경고코드 카탈로그 미확정, 갭 3 승계 — SW 자체 정의 문자열) |
| REASON_CODE_IGNITION_OFF | "IGNITION_OFF" | - | IU-0016 releaseCandidate.reasonCode(ENG-SWE2-001 IF-0023 예시 문구 그대로 채택) |
| WARNING_CODE_IGNITION_OFF | "IGNITION_OFF" | - | IU-0003이 state==OFF일 때 생성하는 StateResult.warningReasonCode(ENG-SWE2-001 7장 시나리오10 근거 — REASON_CODE_IGNITION_OFF와 값은 같으나 별도 네임스페이스, WARNING_CODE_SENSOR_FAULT_* 선례와 동일 관례) |

## 경고/이유코드 카탈로그 확장 — 확인 필요(갭 3 승계)

OEM-IF-006 reason_code의 실제 코드 카탈로그가 OEM 원문에 없어(ledger 갭 3, ENG-SWE1-001 8장 가정 5/12/13) Phase1과 동일하게 SW 자체 정의 문자열을 "정의된 타입의 비공백 값" 기준으로 사용한다. Phase2 신규 코드: CRASH_CONFIRMED(IU-0010), APPROACH_RISK_LEFT/APPROACH_RISK_RIGHT(IU-0011), APPROACH_RISK_OVERRIDE_LEFT/APPROACH_RISK_OVERRIDE_RIGHT(IU-0012), FIRE_DETECTED/OVERTEMPERATURE_DETECTED/ADULT_PRESENT_DETECTED(IU-0013, triggeredReasonCodes 개별 항목), FORCED_RELEASE(IU-0013 releaseCandidate.reasonCode 대표값 — 복수 트리거를 하나의 후보로 묶을 때의 마커), INVALID_ENUM_VALUE(IU-0001.validateCrashStatusField 신규 오류 사유). 카탈로그가 확정되면 이 값들을 교체해야 한다(확인 필요, 갭으로 유지).

## 공통 자료형 상수(Constants) — Phase 3 신규(4.x절)

위 표(이름/값/단위/근거)에 Phase3 신규 행(PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE~WARNING_CODE_IGNITION_OFF)을 추가했다. 우선순위 상수 3개(4/5/6)는 IU-0005(Command Arbiter)의 selectForDoor() 알고리즘 코드 자체를 전혀 변경하지 않고 그대로 수용된다(5.2b절/6장 재확인 — ENG-SWE2-001 4장 결정 2번 재확인).

경고/이유코드 카탈로그 확장(Phase3) — 갭 3 승계: OEM-IF-006 reason_code의 실제 코드 카탈로그가 여전히 OEM 원문에 없어(누적 갭 3) Phase1/2와 동일하게 SW 자체 정의 문자열을 "정의된 타입의 비공백 값" 기준으로 사용한다. Phase3 신규 코드: AUTO_DRIVE_LOCK(IU-0014), ISOFIX_FORCED_LOCK_LEFT/RIGHT(IU-0015), IGNITION_OFF(IU-0016 후보 이유코드 및 IU-0003 상태 경고코드 공용). 카탈로그가 확정되면 이 값들을 교체해야 한다(확인 필요, 갭으로 유지).

# 5. 핵심 함수 계약

함수 ID는 IU-NNNN.함수명으로 표기한다. Phase1의 IU-0002/0003/0004/0006/0007/0008 함수 계약은 변경 없음(ENG-SWE3-001 v0.1 5장 그대로 유지, 본 절에서는 재수록하지 않는다). 아래는 Phase2에서 신규 작성 또는 갱신된 함수 계약만 기술한다.

## 5.1 IU-0001 갱신분(ARC-0001 입력 검증 어댑터)

### IU-0001.validateCrashStatusField(rawValue) -> FieldValidationResult[CrashStatus]  [신규]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | rawValue: Any(원시 crash_status — OEM-IF-002 원문 표기 {NONE, PENDING, CONFIRMED}에 근거해 문자열 열거형 이름으로 가정) |
| 출력 | FieldValidationResult[CrashStatus] |
| 사전조건 | 없음(방어적 입력, Phase1 validateBooleanField와 동일 원칙) |
| 사후조건 | rawValue is None ⇒ valid=False, errorReason="MISSING". rawValue가 CrashStatus 인스턴스 ⇒ valid=True, value=rawValue(시험 하네스 직접 주입 허용). rawValue가 str이고 {"NONE","PENDING","CONFIRMED"} 중 하나 ⇒ valid=True, value=CrashStatus(rawValue). 그 외 ⇒ valid=False, errorReason="TYPE_ERROR"(str도 CrashStatus도 아닌 타입) 또는 "INVALID_ENUM_VALUE"(str이지만 3개 값 외) |
| 부작용 | 없음(순수 함수) |
| 예외/오류 | 없음 — 모든 실패는 valid=False로 표현(전면 어댑터 방어적 계약, Phase1 원칙 승계) |
| 시간 제약 | O(1) |

비고: OEM-IF-002 원문이 crash_status의 실제 직렬화 타입(문자열 vs 정수 코드 등)을 구체적으로 명시하지 않아, 열거값 이름 문자열을 가장 가능성 높은 표현으로 가정했다(확인 필요) — 실제 직렬화 형식이 다르면 이 함수 1개만 교체하면 되므로 영향은 국소적이다(OCP, ENG-SWE2-001 2.4절 원칙 승계).

### IU-0001.normalizeCycle(rawInput, nowS) -> NormalizedSafetyInput  [갱신]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | rawInput: RawCycleInput(9필드로 확장). nowS: float, 0.0 이상 finite |
| 출력 | NormalizedSafetyInput(9필드로 확장) |
| 사전조건 | Phase1과 동일(rawInput is not None, nowS는 finite·0.0 이상) |
| 사후조건 | 9개 필드 모두 독립적으로 검증됨(3개 boolean 신규 필드는 validateBooleanField 재사용, crash_status는 validateCrashStatusField 신규 사용). sensorFaultField만 Phase1과 동일하게 applySensorFaultFailSafe 대체 적용. 신규 6필드는 대체(substitution) 없음 — valid=False이면 value=None으로 유지되고(4장 invariant 갱신), 하위 IU-0010/0011/0013이 자체적으로 "새 후보 미생성"으로 처리한다(10.4절 원칙) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, Phase1과 동일) |
| 예외/오류 | 없음(Phase1과 동일한 방어적 계약 유지) |
| 시간 제약 | tick(50ms) 내 완료, O(1)(필드 수 증가는 상수 개수 증가이므로 점근적으로 동일, 6.1b절 근거) |

IU-0001.handleCycle(rawCycleInput, nowS) -> CycleResult: 계약 변경 없음(Phase1과 동일, ENG-SWE3-001 v0.1 5장) — normalizeCycle()의 반환 필드가 늘었을 뿐 handleCycle() 자체의 사전/사후조건·예외 계약은 동일하다.

## 5.2 IU-0005 갱신분(ARC-0005 Command Arbiter) — Phase1 계약 대체

경고(호환성): 아래 계약은 Phase1의 IU-0005.arbitrate() 계약(candidateCommands가 비어있지 않으면 NotImplementedError)을 완전히 대체한다. coding 단계에서 기존 tests/test_command_arbiter.py의 "비어있지 않은 candidateCommands → NotImplementedError" 검증 테스트는 더 이상 유효하지 않으므로 갱신이 필요하다(13장/보고 참조).

### IU-0005.arbitrate(stateResult, inputValid, candidateCommands=None) -> ArbitrationResult  [갱신·계약 대체]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | stateResult: StateResult. inputValid: bool(결정표 D, 변경 없음). candidateCommands: Optional[list[CandidateCommand]] — None이면 빈 리스트로 취급 |
| 출력 | ArbitrationResult{leftCommand, rightCommand, blocked, blockReason, leftReasonCode, rightReasonCode} |
| 사전조건 | stateResult is not None |
| 사후조건 | (1) state==FAULT ⇒ blocked=True, blockReason="STATE_FAULT", 4필드 모두 NO_CHANGE/None(FAULT가 최우선, Phase1과 동일). (2) not inputValid ⇒ blocked=True, blockReason="INPUT_INVALID", 동일. (3) 그 외 ⇒ blocked=False, blockReason=None. 좌/우 각각 selectForDoor(candidateCommands, door)를 호출해 해당 문에 적용 가능한(door==해당 문 또는 door==BOTH) 후보 중 priority가 최소(=최고 우선순위)인 후보 1개를 선택하고 leftCommand/rightCommand=candidate.command, leftReasonCode/rightReasonCode=candidate.reasonCode로 설정한다. 적용 가능한 후보가 없으면 NO_CHANGE/None(Phase1 "빈 리스트" 동작과 동일한 결과) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, Phase1과 동일 — 상태 보유 없음) |
| 예외/오류 | 동일 문에 동일 최소 priority를 가진 후보가 2개 이상이면 ValueError("IU-0005: <door> 문에 동일 priority(<n>) 후보가 <k>개 존재") — ENG-SWE2-001 6.1절 IF-0008 오류계약("설계상 발생 불가... 발생 시 처리 확인 필요")을 본 상세설계에서 확정: 각 우선순위는 정확히 1개 소스(IU-0010=1, IU-0011/0012=2, IU-0013=3)만 보유하므로 정상 경로에서는 발생할 수 없는 내부 불변조건 위반이며, IU-0003.evaluate()의 ValueError 패턴과 동일하게 방어적 예외로 검출한다. IU-0009의 10장 정책이 이를 포착해 FAULT로 강제한다 |
| 시간 제약 | O(n), n=len(candidateCommands)≤4(사실상 O(1)) |

내부 헬퍼 IU-0005.selectForDoor(candidateCommands, door) -> tuple[ArbitrationCommand, Optional[str]]: applicable = [c for c in candidateCommands if c.door in (door, Door.BOTH)]; 비어있으면 (NO_CHANGE, None); 아니면 min(priority) 값을 가진 후보 집합을 구해 정확히 1개면 (winner.command, winner.reasonCode) 반환, 2개 이상이면 위 ValueError 발생. static 메서드로 노출해 SWE.4에서 독립적으로 단위시험 가능하게 한다(테스트 용이성, CLAUDE.md 함수 라인수/복잡도 기준 준수에도 유리 — arbitrate() 본체와 분리).

IU-0005.buildBlockedResult(blockReason) -> ArbitrationResult: 갱신 — 4필드(leftCommand/rightCommand/blocked/blockReason)에 leftReasonCode=None, rightReasonCode=None을 추가한다(Phase1과 동일한 목적, 필드만 확장).

## 5.3 IU-0009 갱신분(ARC-0009 안전 커널 평가 오케스트레이터)

### IU-0009.evaluateCycle(normalizedInput, nowS) -> CycleResult  [갱신]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | normalizedInput: NormalizedSafetyInput(9필드로 확장). nowS: float(단조 증가, 초) |
| 출력 | CycleResult{confirmedOutput, stateResult, errorOccurred} — 스키마 변경 없음 |
| 사전조건 | Phase1과 동일 |
| 사후조건 | 정상 경로: IU-0002, IU-0003, IU-0010, IU-0011, IU-0012, IU-0013을 이 순서로 정확히 1회씩 호출해 candidateCommands를 조립(6.7절)한 뒤 IU-0005.arbitrate(...)와 IU-0004.confirm(...)을 호출하고 CycleResult.errorOccurred=False 반환. 2-1~2-8단계(freshness~confirm — Phase2에서 IU-0010~0013을 포함하도록 판정 핵심 경로 범위가 확장됨) 중 예외 발생 시 StateResult를 FAULT로 강제 구성(warningReasonCode="ORCHESTRATION_ERROR")하고 IU-0004.confirm()을 fail-freeze 경로로 호출하며 CycleResult.errorOccurred=True 반환(예외를 호출자에 전파하지 않음, Phase1과 동일 원칙 유지). 2-9~2-11단계(publish/publishWarning/log)는 Phase1과 동일하게 개별 격리 |
| 부작용 | IU-0002~0013 각각의 내부 상태를 순서대로 갱신(각 단위 자신이 소유, IU-0010/0011/0013은 상태 없음). 외부 발행 호출 |
| 예외/오류 | 외부로 전파하지 않는다(Phase1과 동일) |
| 시간 제약 | EVALUATION_TICK_S(50ms) 이내 완료 목표(연성 제약) — 신규 4개 O(1) 호출 추가는 점근적으로 동일 예산 내(6.1b절 여유 분석) |

### IU-0009.assembleCandidateCommands(crashResult, approachResult, overrideDecision, forcedReleaseResult) -> list[CandidateCommand]  [신규 헬퍼, 정적 메서드]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | crashResult: CrashEvaluationResult. approachResult: ApproachRiskResult. overrideDecision: OverrideDecision. forcedReleaseResult: ForcedReleaseResult — 모두 4개 하위 컴포넌트가 같은 사이클에서 이미 산출한 값(6.7절 알고리즘) |
| 출력 | list[CandidateCommand] — 우선순위 순서를 강제하지 않는다(IU-0005가 priority 값으로 스스로 정렬/선택하므로 리스트 순서는 무의미, 7장 결정표 I) |
| 사전조건 | 4개 인자 모두 not None |
| 사후조건 | crashResult.releaseCandidate가 not None이면 포함. approachResult.leftSuppressCandidate가 not None이고 overrideDecision.leftOverrideActive가 False이면 포함(override 활성 시 해당 문의 LOCK 후보를 철회 — "비강제" 해석, ledger 갭 5 승계). rightSuppressCandidate도 대칭 적용. forcedReleaseResult.releaseCandidate가 not None이면 포함. 이 함수는 이미 계산된 각 컴포넌트의 결과를 리스트 멤버십으로만 결합하며 새로운 판정을 만들어내지 않는다(ENG-SWE2-001 9장 "조립 로직은 판정 로직을 포함하지 않는다" 원칙 준수) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, 정적 메서드로 구현해 IU-0009 인스턴스 상태에 의존하지 않음을 명시) |
| 예외/오류 | 없음 |
| 시간 제약 | O(1) |

### IU-0009.composeReleaseReRequested() -> tuple[bool, bool]  [신규 헬퍼, 정적 메서드]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 없음 |
| 출력 | (leftReleaseReRequested: bool, rightReleaseReRequested: bool) — 항상 (False, False) |
| 사전조건 | 없음 |
| 사후조건 | 항상 (False, False)를 반환한다 — OEM-FR-001(운전자 수동 명령 처리)이 아직 분석되지 않아(ledger 갭 7, ENG-SWE2-001 4장/9장) 실제 재입력 신호 채널이 없다. 이 함수를 별도 헬퍼로 분리해 향후 OEM-FR-001 분석 완료 시 이 함수 1개만 교체하면 되도록 설계했다(OCP, 영향 국소화 — IU-0012.decide() 호출부는 수정 불필요) |
| 부작용 | 없음 |
| 예외/오류 | 없음 |
| 시간 제약 | O(1) |

IU-0009.reset() -> None [갱신]: 사후조건 갱신 — IU-0002/IU-0003/IU-0004/IU-0012의 reset()을 각각 1회 호출(순서 무관). IU-0010/IU-0011/IU-0013은 내부 상태가 없어 reset() 자체를 정의하지 않는다(상태 없는 순수 함수 컴포넌트, 4장). 그 외 계약은 Phase1과 동일.

생성자(__init__) 갱신: crashMonitor(IU-0010), approachRiskEvaluator(IU-0011), overrideManager(IU-0012), fireMonitor(IU-0013) 4개 협력 객체를 신규로 주입받아 보관한다(DIP, ENG-SWE2-001 5장 원칙 승계 — 구체 클래스가 아니라 포트 계약에 의존).

## 5.4 IU-0010 (ARC-0010 충돌 감시) — 신규

### IU-0010.evaluate(crashStatusField, nowS) -> CrashEvaluationResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | crashStatusField: FieldValidationResult[CrashStatus](IU-0001 정규화 결과). nowS: float(현재 이 알고리즘에서는 미사용 — 향후 확장 예약, IU-0001.normalizeCycle의 nowS와 동일 패턴) |
| 출력 | CrashEvaluationResult{status, releaseCandidate, pendingHoldApplied} |
| 사전조건 | crashStatusField is not None |
| 사후조건 | 7장 결정표 E에 따라 결정: valid=True·value=NONE ⇒ status=NONE, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=False. valid=True·value=PENDING ⇒ status=PENDING, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=True(SWR-008). valid=True·value=CONFIRMED ⇒ status=CONFIRMED, releaseCandidate=CandidateCommand(door=BOTH, command=RELEASE, priority=PRIORITY_CRASH, reasonCode="CRASH_CONFIRMED"), pendingHoldApplied=False(SWR-007a). valid=False ⇒ status=NONE, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=False(10.4절 신규 원칙 — 신뢰할 수 없는 데이터로 새 RELEASE 후보를 생성하지 않음) |
| 부작용 | 없음(내부 상태 없음, 순수 판정 — ARC-0010 설계와 일치) |
| 예외/오류 | crashStatusField is None ⇒ ValueError("IU-0010: crashStatusField must not be None") — IU-0003 패턴과 동일한 계약 위반 방어. IU-0009의 10장 정책이 포착해 FAULT로 강제 |
| 시간 제약 | O(1). SWR-007(a) 300ms 예산과의 margin 분석은 6.1b절 참조 |

## 5.5 IU-0011 (ARC-0011 접근위험 평가) — 신규

### IU-0011.evaluate(leftApproachRiskField, rightApproachRiskField) -> ApproachRiskResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | leftApproachRiskField, rightApproachRiskField: FieldValidationResult[bool](IU-0001 정규화 결과) |
| 출력 | ApproachRiskResult{leftRiskActive, rightRiskActive, leftSuppressCandidate, rightSuppressCandidate, leftReasonCode, rightReasonCode} |
| 사전조건 | 두 인자 모두 not None |
| 사후조건 | 좌/우 완전 독립 계산(SWR-009, 공유 상태 없음). 각 측: valid=True·value=True ⇒ riskActive=True, suppressCandidate=CandidateCommand(door=해당 문, command=LOCK, priority=PRIORITY_APPROACH_RISK, reasonCode="APPROACH_RISK_LEFT"¦"APPROACH_RISK_RIGHT"), reasonCode=동일값. 그 외(valid=True·value=False 또는 valid=False) ⇒ riskActive=False, suppressCandidate=None, reasonCode=None(valid=False 케이스는 10.4절 신규 원칙 적용 — 신뢰할 수 없는 데이터로 새 LOCK 후보를 생성하지 않음) |
| 부작용 | 없음(내부 상태 없음, 순수 판정 — ARC-0011 설계와 일치) |
| 예외/오류 | 어느 한쪽이라도 None ⇒ ValueError("IU-0011: approachRiskField must not be None") |
| 시간 제약 | O(1) |

내부 구조: evaluateSide(fieldResult, door, reasonCode) 정적 헬퍼를 좌/우 각각에 대해 독립 호출해 좌우 간 코드/상태 공유를 원천 차단한다(SWR-009 "좌우 독립" 요구사항을 알고리즘 수준에서 구조적으로 보장, 6.4절 알고리즘 참조).

## 5.6 IU-0012 (ARC-0012 접근위험 override 판정기) — 신규, 유일한 상태 보유 단위

### IU-0012.decide(leftRiskActive, rightRiskActive, leftReleaseReRequested, rightReleaseReRequested, nowS) -> OverrideDecision

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | leftRiskActive, rightRiskActive: bool(IU-0011 산출값). leftReleaseReRequested, rightReleaseReRequested: bool(IU-0009.composeReleaseReRequested()의 placeholder, 항상 False). nowS: float(단조 증가, 초) |
| 출력 | OverrideDecision{leftOverrideActive, rightOverrideActive, leftOverrideReasonCode, rightOverrideReasonCode} |
| 사전조건 | 없음(모두 원시 bool/float — 방어적, 6장 알고리즘의 타이머 갱신 규칙이 riskActive=False를 항상 안전하게 처리) |
| 사후조건 | 문별로 완전 독립 계산(좌측 예시, 우측 대칭): (1) 타이머 갱신 — leftRiskActive=True이고 firstSuppressedAtLeftS is None이면 firstSuppressedAtLeftS=nowS(최초 억제 시점 기록). leftRiskActive=False이면 firstSuppressedAtLeftS=None으로 리셋(6장/8장 확정 — "리스크 해제 시 즉시 리셋, 재진입 시 새 10초 윈도우 시작"). (2) override 판정 — leftRiskActive and leftReleaseReRequested and firstSuppressedAtLeftS is not None이면 elapsed=nowS-firstSuppressedAtLeftS; elapsed<=OVERRIDE_WINDOW_S(10.0)이면 leftOverrideActive=True, leftOverrideReasonCode="APPROACH_RISK_OVERRIDE_LEFT"(SWR-006a); elapsed>10.0이면 leftOverrideActive=False, leftOverrideReasonCode=None(SWR-006b). 그 외(재입력 없음 등)는 leftOverrideActive=False, leftOverrideReasonCode=None |
| 부작용 | 내부 상태(firstSuppressedAtLeftS, firstSuppressedAtRightS) 갱신(ARC-0012 단독 소유, 캡슐화) |
| 예외/오류 | 명시적 방어 예외 없음 — nowS가 비정상(역행 등)인 경우의 동작은 확인 필요(SWE.4에서 재검토, IU-0002.evaluate()의 Phase1 선례와 동일한 성격의 갭) |
| 시간 제약 | O(1) |

### IU-0012.reset() -> None

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | 없음 |
| 출력 | 없음 |
| 사전조건 | 없음 |
| 사후조건 | firstSuppressedAtLeftS = None, firstSuppressedAtRightS = None(부팅/재시작 시 억제 이력 없음 — ENG-SWE2-001 13장 "재시작 시 이 타이머는 초기화되며 fail-safe 방향과 일치" 그대로 구현) |
| 부작용 | 내부 상태 초기화 |
| 예외/오류 | 없음 |
| 시간 제약 | O(1) |

## 5.7 IU-0013 (ARC-0013 화재/과온/탑승 감시) — 신규

### IU-0013.evaluate(fireField, overtempField, adultField) -> ForcedReleaseResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | fireField, overtempField, adultField: FieldValidationResult[bool](IU-0001 정규화 결과) |
| 출력 | ForcedReleaseResult{triggered, releaseCandidate, triggeredReasonCodes} |
| 사전조건 | 3개 인자 모두 not None |
| 사후조건 | 3개 필드를 각각 독립 판정해 valid=True·value=True인 필드마다 대응 이유코드("FIRE_DETECTED"/"OVERTEMPERATURE_DETECTED"/"ADULT_PRESENT_DETECTED")를 triggeredReasonCodes에 추가(복수 동시 TRUE 시 모두 포함, SWR-017b). valid=False 필드는 기여하지 않는다(10.4절 원칙). triggered=len(triggeredReasonCodes)>0. triggered=True이면 releaseCandidate=CandidateCommand(door=BOTH, command=RELEASE, priority=PRIORITY_FIRE_OVERTEMP_OCCUPANT, reasonCode="FORCED_RELEASE")(SWR-017a), 아니면 None |
| 부작용 | 없음(내부 상태 없음, 순수 판정 — ARC-0013 설계와 일치) |
| 예외/오류 | 어느 하나라도 None ⇒ ValueError("IU-0013: field must not be None") |
| 시간 제약 | O(1) |

## 5.1b IU-0001 Phase3 갱신분(ARC-0001 입력 검증 어댑터)

### IU-0001.validateVehicleSpeedField(rawValue) -> FieldValidationResult[float]  [신규]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | rawValue: Any(원시 vehicle_speed_kph) |
| 출력 | FieldValidationResult[float] |
| 사전조건 | 없음(방어적 입력, Phase1 validateTimestampField와 동일 원칙) |
| 사후조건 | rawValue is None ⇒ valid=False, errorReason="MISSING". float() 변환 실패 ⇒ valid=False, errorReason="TYPE_ERROR". 변환 성공이나 not math.isfinite(value) 또는 value<VEHICLE_SPEED_MIN_KPH(0.0) 또는 value>VEHICLE_SPEED_MAX_KPH(300.0) ⇒ valid=False, errorReason="OUT_OF_RANGE"(ENG-SWE2-001 IF-0001 범위 직접 인용). 그 외 ⇒ valid=True, value=변환된 float |
| 부작용 | 없음(순수 함수) |
| 예외/오류 | 없음 — 모든 실패는 valid=False로 표현(전면 어댑터 방어적 계약, Phase1 원칙 승계) |
| 시간 제약 | O(1) |

isofix_left/isofix_right 필드는 신규 검증 함수를 만들지 않고 Phase1의 IU-0001.validateBooleanField(rawValue, fieldName)를 그대로 재사용한다(엄격한 bool 타입 검사, OEM-IF-008이 boolean으로 정의됨 — ENG-SWE2-001 6.2절 IF-0020). gear 필드는 검증 함수를 추가하지 않는다(누적 갭 12 승계 — 사용처 없음).

### IU-0001.normalizeCycle(rawInput, nowS) -> NormalizedSafetyInput  [갱신, 12필드]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | rawInput: RawCycleInput(12필드로 확장). nowS: float, 0.0 이상 finite |
| 출력 | NormalizedSafetyInput(12필드로 확장) |
| 사전조건 | Phase1/2와 동일(rawInput is not None, nowS는 finite·0.0 이상) |
| 사후조건 | 12개 필드 모두 독립적으로 검증됨 — vehicleSpeedField는 validateVehicleSpeedField() 신규 사용, isofixLeftField/isofixRightField는 validateBooleanField() 재사용. 3개 신규 필드 모두 대체(substitution) 없음 — valid=False이면 value=None으로 유지(10.4절/10.7절 원칙) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, Phase1/2와 동일) |
| 예외/오류 | 없음(Phase1/2와 동일한 방어적 계약 유지) |
| 시간 제약 | tick(50ms) 내 완료, O(1)(필드 수 증가는 상수 개수 증가이므로 점근적으로 동일, 6.1b절 근거와 동일 논리) |

IU-0001.handleCycle(rawCycleInput, nowS) -> CycleResult: 계약 변경 없음(Phase1/2와 동일) — normalizeCycle()의 반환 필드가 다시 늘었을 뿐 handleCycle() 자체의 사전/사후조건·예외 계약은 동일하다.

## 5.2b IU-0005 Phase3 갱신분(ARC-0005 Command Arbiter) — 알고리즘 무변경 재확인

함수 계약 자체는 변경되지 않는다 — IU-0005.arbitrate()/selectForDoor()/buildBlockedResult()는 5.2절(Phase2 갱신분) 계약 그대로 유지된다(코드 변경 없음). 이번 개정은 4장에서 정의한 신규 우선순위 상수 3개(PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE=4, PRIORITY_ISOFIX_FORCED_LOCK=5, PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK=6)를 IU-0009가 조립하는 candidateCommands에 새로 포함시킬 뿐이며, selectForDoor()의 "문별 최소-priority 후보 선택" 알고리즘은 이 상수 값의 범위({1,2,3}→{1..6})에 무관하게 그대로 동작한다(개방-폐쇄 원칙, ENG-SWE2-001 2.4절/4장 결정 2번 재확인). coding 단계에서 command_arbiter.py 자체를 수정할 필요가 없다 — 오직 constants.py에 상수 3개를 추가하고 ngv/domain/types.py의 CandidateCommand.priority invariant 주석(범위 1~3 → 1~6)만 갱신하면 된다.

## 5.3b IU-0009 Phase3 갱신분(ARC-0009 안전 커널 평가 오케스트레이터)

생성자(__init__) 갱신: vehicleSpeedMonitor(IU-0014), isofixMonitor(IU-0015), ignitionOffReleaseMonitor(IU-0016) 3개 협력 객체를 신규로 주입받아 보관한다(DIP, Phase2와 동일 원칙 — 구체 클래스가 아니라 포트 계약에 의존).

### IU-0009.evaluatePhase2Candidates(...)는 Phase3에서 evaluatePhase3Candidates(normalizedInput, nowS)로 개명·확장한다  [갱신]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | normalizedInput: NormalizedSafetyInput(12필드). nowS: float |
| 출력 | list[CandidateCommand] — assembleCandidateCommands()의 반환값(갱신) |
| 사전조건 | Phase2와 동일(normalizedInput is not None) |
| 사후조건 | Phase2의 4개 호출(IU-0010~0013)에 이어 IU-0016.evaluate(normalizedInput.ignitionOnField, nowS), IU-0015.evaluate(normalizedInput.isofixLeftField, normalizedInput.isofixRightField), IU-0014.evaluate(normalizedInput.vehicleSpeedField, nowS)를 순서대로(가독성 순서, 정합성에는 무관) 호출하고 그 결과까지 포함해 assembleCandidateCommands()에 전달한다 |
| 부작용 | 없음(호출만 수행, 판정 로직 없음 — 단일 책임 유지) |
| 예외/오류 | 없음 — 하위 IU 각각의 방어적 계약(None 전달 시 ValueError)을 그대로 전파(2-1~2-11단계 판정 핵심 경로에 포함되어 IU-0009.runCoreStages()의 try/except가 최종적으로 흡수, 6장/10장 참조) |
| 시간 제약 | tick(50ms) 내 완료 — 신규 리프 호출 3건 추가는 O(1) 판정 로직 3회 추가에 불과(ENG-SWE2-001 10장 근거와 동일) |

### IU-0009.assembleCandidateCommands(crashResult, approachResult, overrideDecision, forcedReleaseResult, ignitionOffResult, isofixResult, vehicleSpeedResult) -> list[CandidateCommand]  [갱신, 파라미터 3개 추가]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | crashResult: CrashEvaluationResult, approachResult: ApproachRiskResult, overrideDecision: OverrideDecision, forcedReleaseResult: ForcedReleaseResult(Phase2, 변경 없음) + ignitionOffResult: IgnitionOffReleaseResult, isofixResult: ISOFIXLockResult, vehicleSpeedResult: VehicleSpeedLockResult(Phase3 신규 3개) |
| 출력 | list[CandidateCommand] — 우선순위 순서는 무의미(IU-0005가 priority로 선택) |
| 사전조건 | Phase2와 동일(7개 인자 모두 not None — 각 하위 IU가 항상 값 있는 결과 객체를 반환하므로 None이 전달될 수 없음) |
| 사후조건 | Phase2의 4개 append 규칙(crash/좌접근위험[override 예외]/우접근위험[override 예외]/화재등)에 이어 ignitionOffResult.releaseCandidate is not None이면 append, isofixResult.leftLockCandidate/rightLockCandidate 각각 is not None이면 append, vehicleSpeedResult.lockCandidate is not None이면 append — Phase3 3건은 override 등 별도 철회 조건이 없다(결정표 J는 접근위험 전용이며 Phase3에는 적용되지 않음, 7장 참조) |
| 부작용 | 없음(리스트 조립만 수행, 판정 로직 없음 — Phase2 원칙 그대로 승계) |
| 예외/오류 | 없음 |
| 시간 제약 | O(1) |

IU-0009.reset() -> None: 계약 변경 없음(Phase2와 동일) — IU-0014/IU-0015/IU-0016은 내부 상태가 없어 reset() 자체를 정의하지 않는다(상태 없는 순수 함수 컴포넌트, IU-0010/0011/0013과 동일한 설계, 4장 참조).

## 5.11 IU-0003 갱신분(ARC-0003 상태 관리자) — OFF 판정 추가

### IU-0003.evaluate(freshnessResult, sensorFaultField, ignitionOnField, nowS) -> StateResult  [갱신, 파라미터 1개 추가]

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | freshnessResult: FreshnessResult, sensorFaultField: FieldValidationResult[bool](Phase1과 동일) + ignitionOnField: FieldValidationResult[bool](Phase3 신규 파라미터, IU-0001 검증 결과). nowS: float |
| 출력 | StateResult{state, changedToFault, warningReasonCode} — state ∈ {NORMAL, DEGRADED, FAULT, OFF}(Phase3 확장) |
| 사전조건 | Phase1/2와 동일(sensorFaultField.value is not None) + ignitionOnField is not None(신규 — None이면 상위 계약 위반) |
| 사후조건 | 결정표 K(7장)에 따라 재판정: (1) sensorFaultField.value is True ⇒ FAULT(Phase1과 동일, 최우선). (2) 그 외 ignitionOnField.valid is True and ignitionOnField.value is False ⇒ OFF(신규, warningReasonCode=WARNING_CODE_IGNITION_OFF). (3) 그 외 freshnessResult.stale is True ⇒ DEGRADED(Phase1과 동일). (4) 그 외 ⇒ NORMAL. changedToFault는 Phase1과 동일하게 "이번 주기에 새로 FAULT로 전이했는가"만 추적(OFF 전용 플래그 없음, 4장 참조) |
| 부작용 | self.currentState 갱신(Phase1과 동일, IU-0003이 단일 진실 공급원) |
| 예외/오류 | sensorFaultField.value가 None이면 ValueError(Phase1과 동일 메시지 패턴). ignitionOnField가 None이면 ValueError(신규, IU-0010/0011/0013과 동일한 방어적 계약 스타일) |
| 시간 제약 | O(1) |

ignitionOnField.valid=False(형식 오류) 처리: OFF 판정을 보류하고 (3)/(4) 경로(freshness/NORMAL)로 대체한다 — 이는 ENG-SWE2-001 8장이 "확인 필요"로 이월한 항목(갭 (a))을 본 상세설계가 확정한 것이다. 근거는 8.8절/10.8절 참조(요약: ARC-0016의 IF-0023 오류계약이 이미 "ignitionOnField.valid=False 시 후보 미생성·OFF 미판정"이라고 명시하고 있어, IU-0003도 동일한 원칙을 적용하는 것이 IU-0016과의 일관성을 보장한다 — 두 컴포넌트가 동일한 ignitionOnField를 병렬로 소비하면서 서로 다른 신뢰 기준을 적용하면 모순이 생긴다).

IU-0003.reset() -> None: 계약 변경 없음(Phase1과 동일) — self.currentState = SystemState.NORMAL로 복귀.

## 5.12 IU-0014 (ARC-0014 차속 자동주행잠금 감시) — 신규

### IU-0014.evaluate(vehicleSpeedField, nowS) -> VehicleSpeedLockResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | vehicleSpeedField: FieldValidationResult[float] — IU-0001 정규화 결과. nowS: float(이번 알고리즘은 미사용, 향후 확장 예약 — IU-0010과 동일 패턴) |
| 출력 | VehicleSpeedLockResult{locked, lockCandidate} |
| 사전조건 | 없음(방어적 계약) |
| 사후조건 | vehicleSpeedField.valid is True and vehicleSpeedField.value >= AUTO_DRIVE_LOCK_SPEED_THRESHOLD_KPH(3.0) ⇒ locked=True, lockCandidate=CandidateCommand(door=BOTH, command=LOCK, priority=PRIORITY_AUTO_DRIVE_LOCK, reasonCode=REASON_CODE_AUTO_DRIVE_LOCK). 그 외(값이 3.0 미만이거나 valid=False) ⇒ locked=False, lockCandidate=None(10.4절/10.7절 원칙 — invalid는 대체가 아니라 후보 미생성) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, 내부 상태 없음 — ARC-0014 FFI 서술과 일치) |
| 예외/오류 | vehicleSpeedField가 None이면 ValueError("IU-0014: vehicleSpeedField must not be None") |
| 시간 제약 | O(1) |

## 5.13 IU-0015 (ARC-0015 ISOFIX 강제잠금 감시) — 신규

### IU-0015.evaluate(isofixLeftField, isofixRightField) -> ISOFIXLockResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | isofixLeftField, isofixRightField: FieldValidationResult[bool] — IU-0001 정규화 결과 |
| 출력 | ISOFIXLockResult{leftLockActive, rightLockActive, leftLockCandidate, rightLockCandidate, leftReasonCode, rightReasonCode} |
| 사전조건 | 없음(방어적 계약) |
| 사후조건 | evaluateSide()를 좌/우 각각 독립 호출해 조립(IU-0011과 동일 구조). 좌: fieldResult.valid and fieldResult.value is True ⇒ leftLockActive=True, leftLockCandidate=CandidateCommand(LEFT, LOCK, PRIORITY_ISOFIX_FORCED_LOCK, REASON_CODE_ISOFIX_LEFT), leftReasonCode=REASON_CODE_ISOFIX_LEFT. 그 외 ⇒ leftLockActive=False, leftLockCandidate=None, leftReasonCode=None(우측 대칭) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, 내부 상태 없음 — ARC-0015 FFI 서술과 일치, IU-0011과 동일) |
| 예외/오류 | isofixLeftField 또는 isofixRightField가 None이면 ValueError |
| 시간 제약 | O(1) |

내부 구조: IU-0015.evaluateSide(fieldResult, door, reasonCode) 정적 헬퍼를 좌/우 각각에 대해 독립 호출해 좌우 간 코드/상태 공유를 원천 차단한다(SWR-018b "좌우 독립" 요구사항을 알고리즘 수준에서 구조적으로 보장 — IU-0011.evaluateSide()와 완전히 동일한 패턴, 6.15절 알고리즘 참조).

## 5.14 IU-0016 (ARC-0016 Ignition-Off 해제 후보 생성) — 신규

### IU-0016.evaluate(ignitionOnField, nowS) -> IgnitionOffReleaseResult

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 입력 | ignitionOnField: FieldValidationResult[bool] — IU-0001 정규화 결과(Phase1부터 존재하는 필드, Phase3에서 값 자체가 최초로 판정에 사용됨). nowS: float(이번 알고리즘은 미사용, 향후 확장 예약) |
| 출력 | IgnitionOffReleaseResult{off, releaseCandidate} |
| 사전조건 | 없음(방어적 계약) |
| 사후조건 | ignitionOnField.valid is True and ignitionOnField.value is False ⇒ off=True, releaseCandidate=CandidateCommand(door=BOTH, command=RELEASE, priority=PRIORITY_IGNITION_OFF_RELEASE, reasonCode=REASON_CODE_IGNITION_OFF). 그 외(valid=False 또는 value=True) ⇒ off=False, releaseCandidate=None(10.4절/10.7절 원칙 — invalid는 후보 미생성. value=True는 ignition이 켜져 있으므로 정상적으로 해제 후보 없음) |
| 부작용 | 없음(순수 함수, 내부 상태 없음 — ARC-0016 FFI 서술과 일치). off 값 자체는 SystemState.OFF와 별개이며 IU-0003이 소유하는 상태값을 이 함수가 변경하지 않는다(2장/4장 참조 — 응집도 분리 원칙) |
| 예외/오류 | ignitionOnField가 None이면 ValueError("IU-0016: ignitionOnField must not be None") |
| 시간 제약 | O(1) |

# 6. 핵심 알고리즘

6.1(평가주기 tick=50ms 확정), 6.2(IU-0001.normalizeCycle 기본 흐름), 6.3(IU-0002.evaluate), 6.4(IU-0003.evaluate), 6.5(IU-0004.confirm), 6.6(IU-0009.evaluateCycle 예외 처리)는 ENG-SWE3-001 v0.1 그대로 유지한다(변경 없음). 아래는 Phase2 신규 알고리즘이다.

## 6.1b SWR-007/006/017 시간 예산 여유 분석 — 신규 tick 값 불필요

SWR-007(a) 300ms 이내 RELEASE 요구: crash_status 판정(IU-0010)은 IU-0009.evaluateCycle() 내부에서 동기적으로 즉시 소비되어 같은 사이클 내에 candidateCommands/arbitrate/confirm까지 완료되므로, 순수 처리 지연은 무시 가능하다. 유일한 지연 요인은 Vehicle 버스에서 CONFIRMED 값 자체를 아직 관측하지 못한 상태에서의 폴링 지연이며, 최악의 경우 EVALUATION_TICK_S(50ms) 이내에 다음 tick에서 관측된다(6.1절과 동일한 논증 구조). 50ms << 300ms(약 6배 여유)이므로 기존 tick 값을 그대로 사용해도 SWR-007(a)를 만족한다 — 신규 tick 값을 도입할 근거가 없다.

SWR-006 10초 override 윈도우: IU-0012의 elapsed 계산은 nowS(매 tick 갱신)를 사용하므로 tick 단위(50ms)의 양자화 오차만 존재하며, 10초 대비 0.5% 수준으로 실용적으로 무시 가능하다(ENG-SWE2-001 10장 Phase2 품질속성 분석과 일치).

SWR-017(a) "다음 평가주기 내" 요구: 정의상 어떤 tick 값을 쓰더라도 "다음 평가주기"라는 표현 자체가 만족되므로(요구사항이 tick 상대적으로 기술됨) 별도 margin 분석이 불필요하다.

## 6.7 IU-0009.assembleCandidateCommands 알고리즘 — 신규

flowchart TD
  Start([조립 진입: crashResult, approachResult, overrideDecision, forcedReleaseResult]) --> L[candidates = []]
  L --> C1{crashResult.releaseCandidate is not None?}
  C1 -- 예 --> A1[candidates.append(crashResult.releaseCandidate)]
  C1 -- 아니오 --> C2
  A1 --> C2{approachResult.leftSuppressCandidate not None AND NOT overrideDecision.leftOverrideActive?}
  C2 -- 예 --> A2[candidates.append(leftSuppressCandidate)]
  C2 -- 아니오 --> C3
  A2 --> C3{approachResult.rightSuppressCandidate not None AND NOT overrideDecision.rightOverrideActive?}
  C3 -- 예 --> A3[candidates.append(rightSuppressCandidate)]
  C3 -- 아니오 --> C4
  A3 --> C4{forcedReleaseResult.releaseCandidate is not None?}
  C4 -- 예 --> A4[candidates.append(forcedReleaseResult.releaseCandidate)]
  C4 -- 아니오 --> End
  A4 --> End([candidates 반환])

판단 조건과 근거: override 활성 조건(leftOverrideActive/rightOverrideActive)이 해당 문의 접근위험 억제 후보를 리스트에서 "철회"하는 유일한 지점이다 — 이는 5.3절/7장 결정표 J에서 확정한 메커니즘이며, ENG-SWE2-001 7장 시나리오5("override 발생 시 LEFT LOCK 후보가 철회되어 해당 문 억제가 해제되나(비강제)")를 그대로 구현한다. RELEASE 후보를 추가로 생성하지 않는다(ledger 갭 5 — override의 실제 출력 전환 여부는 OEM 원문 미기재이므로 "확인 필요"로 유지, 강제 RELEASE는 발명하지 않음).

## 6.8 IU-0005 문별 우선순위 후보 선택 알고리즘 — 신규

flowchart TD
  Start([arbitrate 진입]) --> G1{stateResult.state == FAULT?}
  G1 -- 예 --> Blocked1[blocked=True, blockReason=STATE_FAULT, 4필드 NO_CHANGE/None]
  G1 -- 아니오 --> G2{inputValid == False?}
  G2 -- 예 --> Blocked2[blocked=True, blockReason=INPUT_INVALID, 4필드 NO_CHANGE/None]
  G2 -- 아니오 --> SL[selectForDoor(candidateCommands, LEFT)]
  SL --> SR[selectForDoor(candidateCommands, RIGHT)]
  SR --> End([ArbitrationResult 반환: blocked=False])
  Blocked1 --> End
  Blocked2 --> End
  subgraph selectForDoor
    S0([진입: candidates, door]) --> S1[applicable = candidates 중 door==해당문 또는 BOTH]
    S1 --> S2{applicable 비어있음?}
    S2 -- 예 --> S3[NO_CHANGE, None 반환]
    S2 -- 아니오 --> S4[minPriority = min(applicable의 priority)]
    S4 --> S5{minPriority를 가진 후보가 2개 이상?}
    S5 -- 예 --> S6[ValueError: 동일 priority 충돌]
    S5 -- 아니오 --> S7[winner.command, winner.reasonCode 반환]
  end

판단 조건 우선순위: (1) state==FAULT가 항상 최우선(어떤 candidateCommands가 와도 전부 차단, Phase1 원칙 유지). (2) inputValid==False가 그 다음(Phase1 원칙 유지). (3) 두 게이트를 통과하면 문별로 독립적으로 priority가 가장 작은(=우선순위가 가장 높은) 후보 1개를 선택한다 — 이 최소-priority 선택 규칙이 ENG-SWE1-001 3장의 질적 우선순위(충돌[1] > 접근위험[2, override 예외] > 화재 등[3])를 정량적으로 구현한다.

## 6.9 IU-0010.evaluate 알고리즘

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> Q0{crashStatusField is None?}
  Q0 -- 예 --> Err[ValueError]
  Q0 -- 아니오 --> Q1{crashStatusField.valid == False?}
  Q1 -- 예 --> R1[status=NONE, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=False]
  Q1 -- 아니오 --> Q2{value == CONFIRMED?}
  Q2 -- 예 --> R2[status=CONFIRMED, releaseCandidate=CandidateCommand(BOTH,RELEASE,1,CRASH_CONFIRMED), pendingHoldApplied=False]
  Q2 -- 아니오 --> Q3{value == PENDING?}
  Q3 -- 예 --> R3[status=PENDING, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=True]
  Q3 -- 아니오 --> R4[status=NONE, releaseCandidate=None, pendingHoldApplied=False]
  R1 --> End([반환])
  R2 --> End
  R3 --> End
  R4 --> End

경계값 근거: PENDING 분기(SWR-008)는 ENG-SWE1-001 8장 가정 6에 따른 추론 요구사항이다(OEM-A 확인 필요, ledger 갭 4 승계) — 이 알고리즘은 추론을 그대로 구현하되 OEM-A 확인 결과에 따라 변경될 수 있음을 명시한다.

## 6.10 IU-0011.evaluate 알고리즘(좌/우 독립)

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> L0([evaluateSide(leftApproachRiskField, LEFT, APPROACH_RISK_LEFT)])
  Start --> R0([evaluateSide(rightApproachRiskField, RIGHT, APPROACH_RISK_RIGHT)])
  L0 --> End([ApproachRiskResult 조립])
  R0 --> End
  subgraph evaluateSide
    E0([진입: fieldResult, door, reasonCode]) --> E1{fieldResult is None?}
    E1 -- 예 --> E2[ValueError]
    E1 -- 아니오 --> E3{fieldResult.valid AND fieldResult.value == True?}
    E3 -- 예 --> E4[riskActive=True, suppressCandidate=CandidateCommand(door,LOCK,2,reasonCode), reasonCode 반환]
    E3 -- 아니오 --> E5[riskActive=False, suppressCandidate=None, reasonCode=None]
  end

좌/우 독립성 근거: evaluateSide()는 다른 쪽 필드를 파라미터로 받지 않는 순수 함수이며, 좌/우 호출 사이에 공유되는 상태나 변수가 전혀 없다 — SWR-009("한쪽 도어의 접근위험 판정이 반대쪽 도어의 차일드락 출력 결정에 영향을 주지 않아야 한다")를 구조적으로 보장한다(단위시험에서 4조합 FF/FT/TF/TT 전수 검증 가능, ENG-SWE2-001 11장 9단계).

## 6.11 IU-0012.decide 알고리즘(override 타이머)

flowchart TD
  Start([decide 진입: side별 독립 실행, 좌측 예시]) --> T1{leftRiskActive?}
  T1 -- 예 --> T2{firstSuppressedAtLeftS is None?}
  T2 -- 예 --> T3[firstSuppressedAtLeftS = nowS]
  T2 -- 아니오 --> T4
  T3 --> T4[다음 단계]
  T1 -- 아니오 --> T5[firstSuppressedAtLeftS = None]
  T5 --> T4
  T4 --> O1{leftRiskActive AND leftReleaseReRequested AND firstSuppressedAtLeftS is not None?}
  O1 -- 아니오 --> O5[leftOverrideActive=False, reasonCode=None]
  O1 -- 예 --> O2[elapsed = nowS - firstSuppressedAtLeftS]
  O2 --> O3{elapsed <= 10.0?}
  O3 -- 예 --> O4[leftOverrideActive=True, reasonCode=APPROACH_RISK_OVERRIDE_LEFT]
  O3 -- 아니오 --> O5
  O4 --> End([OverrideDecision 반환])
  O5 --> End

경계값 근거: 10.0(OVERRIDE_WINDOW_S)은 SWR-006(a)/(b) 원문 수치(10초)를 그대로 인용(임의 변경 금지). 비교 연산자는 "이하(<=)"이며 SWR-006(a) "10초 이하 경과한 시점"/SWR-006(b) "10초를 초과하여"의 문언을 그대로 반영(경계값 10.0은 override 성립 쪽에 포함).

타이머 리셋 규칙 확정(ENG-SWE2-001 6.1절 IF-0018 "확인 필요" 항목 해소): leftRiskActive가 False로 전이되는 즉시 firstSuppressedAtLeftS를 None으로 리셋한다 — 근거: SWR-006(a)의 "최초 억제 시점"은 현재 진행 중인 연속된 억제 에피소드의 시작을 의미한다는 것이 문언의 가장 자연스러운 해석이며(OEM 원문에 반박 근거 없음), 이 해석은 "위험이 사라졌다가 다시 나타나면 새로운 10초 윈도우가 시작된다"는 직관과도 일치한다. 이 결정은 SW 설계 재량 범위 내이며 확인 필요로 표시하지 않는다(Phase1의 DEGRADED/FAULT 히스테리시스 확정과 동일한 성격의 결정).

## 6.12 IU-0013.evaluate 알고리즘

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> Q0{세 필드 중 하나라도 None?}
  Q0 -- 예 --> Err[ValueError]
  Q0 -- 아니오 --> F1{fireField.valid AND value==True?}
  F1 -- 예 --> A1[codes.append(FIRE_DETECTED)]
  F1 -- 아니오 --> F2
  A1 --> F2{overtempField.valid AND value==True?}
  F2 -- 예 --> A2[codes.append(OVERTEMPERATURE_DETECTED)]
  F2 -- 아니오 --> F3
  A2 --> F3{adultField.valid AND value==True?}
  F3 -- 예 --> A3[codes.append(ADULT_PRESENT_DETECTED)]
  F3 -- 아니오 --> J
  A3 --> J{len(codes) > 0?}
  J -- 예 --> R1[triggered=True, releaseCandidate=CandidateCommand(BOTH,RELEASE,3,FORCED_RELEASE)]
  J -- 아니오 --> R2[triggered=False, releaseCandidate=None]
  R1 --> End([ForcedReleaseResult(triggered, releaseCandidate, codes) 반환])
  R2 --> End

경계값 근거: OR 판정(3개 필드 중 하나 이상)은 SWR-017(a) 원문("fire_detected, overtemperature_detected 또는 adult_present 중 하나 이상")을 그대로 인용. 복수 동시 TRUE 시 triggeredReasonCodes에 모두 포함되는 동작은 SWR-017(b) "복수 입력이 동시에 TRUE이면 발생한 모든 입력에 대응하는 이유코드를 함께 기록"을 그대로 구현한다.

## 6.13 IU-0003.evaluate OFF 판정 알고리즘 — 갱신

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> Q0{sensorFaultField.value is None?}
  Q0 -- 예 --> Err[ValueError]
  Q0 -- 아니오 --> Q1{ignitionOnField is None?}
  Q1 -- 예 --> Err2[ValueError]
  Q1 -- 아니오 --> F1{sensorFaultField.value == True?}
  F1 -- 예 --> R1[state=FAULT, warningReasonCode=SENSOR_FAULT_*]
  F1 -- 아니오 --> F2{ignitionOnField.valid == True AND ignitionOnField.value == False?}
  F2 -- 예 --> R2[state=OFF, warningReasonCode=IGNITION_OFF]
  F2 -- 아니오 --> F3{freshnessResult.stale == True?}
  F3 -- 예 --> R3[state=DEGRADED, warningReasonCode=None]
  F3 -- 아니오 --> R4[state=NORMAL, warningReasonCode=None]
  R1 --> End([StateResult 반환, currentState 갱신])
  R2 --> End
  R3 --> End
  R4 --> End

판단 조건 우선순위 근거: FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL(ENG-SWE2-001 8장 그대로 구현) — sensor_fault=TRUE는 형식검증을 통과한 명시적 고장 신호로 항상 최우선. ignition_on=FALSE(valid)는 마찬가지로 형식검증을 통과한 확정적 신호이나 고장은 아니므로 FAULT 다음 순위. freshness stale은 정황적 증상이므로 그 다음. ignitionOnField.valid=False인 경우는 OFF 분기 자체를 건너뛰어(F2 조건이 False가 됨) freshness/NORMAL 경로로 대체된다(8.8절/10.8절 확정 사항).

## 6.14 IU-0014.evaluate 알고리즘

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> Q0{vehicleSpeedField is None?}
  Q0 -- 예 --> Err[ValueError]
  Q0 -- 아니오 --> Q1{vehicleSpeedField.valid AND value >= 3.0?}
  Q1 -- 예 --> R1[locked=True, lockCandidate=CandidateCommand(BOTH,LOCK,6,AUTO_DRIVE_LOCK)]
  Q1 -- 아니오 --> R2[locked=False, lockCandidate=None]
  R1 --> End([VehicleSpeedLockResult 반환])
  R2 --> End

경계값 근거: 3.0(AUTO_DRIVE_LOCK_SPEED_THRESHOLD_KPH)은 SWR-003(a) 원문 수치(3 km/h)를 그대로 인용(임의 변경 금지). 비교 연산자는 ">="이며 SWR-003(a) "3 km/h 이상으로 확인되는 첫 평가주기부터"의 문언을 그대로 반영(경계값 3.0은 LOCK 성립 쪽에 포함) — ENG-SWE1-001 검증방안의 2.9/3.0/3.1 km/h 경계값 시험벡터와 정합. 차속이 3 km/h 미만으로 재하강했을 때 자동 RELEASE로 복귀하는 로직은 포함하지 않는다 — 조건 미성립 시 후보 미생성(locked=False, lockCandidate=None)이 Command Arbiter에서 NO_CHANGE로 귀결되어 직전 확정값이 유지되는 것이 이 설계의 부수 효과다(명시적 요구사항 아님, 누적 갭 17 승계).

## 6.15 IU-0015.evaluate 알고리즘(좌/우 독립)

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> L0([evaluateSide(isofixLeftField, LEFT, ISOFIX_FORCED_LOCK_LEFT)])
  Start --> R0([evaluateSide(isofixRightField, RIGHT, ISOFIX_FORCED_LOCK_RIGHT)])
  L0 --> End([ISOFIXLockResult 조립])
  R0 --> End

  subgraph evaluateSide
    E0([진입: fieldResult, door, reasonCode]) --> E1{fieldResult is None?}
    E1 -- 예 --> E2[ValueError]
    E1 -- 아니오 --> E3{fieldResult.valid AND fieldResult.value == True?}
    E3 -- 예 --> E4[lockActive=True, lockCandidate=CandidateCommand(door,LOCK,5,reasonCode), reasonCode 반환]
    E3 -- 아니오 --> E5[lockActive=False, lockCandidate=None, reasonCode=None]
  end

좌/우 독립성 근거: evaluateSide()는 다른 쪽 필드를 파라미터로 받지 않는 순수 함수이며, 좌/우 호출 사이에 공유되는 상태나 변수가 전혀 없다 — SWR-018(b)("한쪽 도어의 ISOFIX 판정이 반대쪽 도어의 차일드락 출력에 영향을 주지 않아야 한다")를 구조적으로 보장한다(IU-0011.evaluateSide()와 완전히 동일한 패턴 — 단위시험에서 4조합 FF/FT/TF/TT 전수 검증 가능, ENG-SWE2-001 11장 16단계).

## 6.16 IU-0016.evaluate 알고리즘

flowchart TD
  Start([evaluate 진입]) --> Q0{ignitionOnField is None?}
  Q0 -- 예 --> Err[ValueError]
  Q0 -- 아니오 --> Q1{ignitionOnField.valid AND value == False?}
  Q1 -- 예 --> R1[off=True, releaseCandidate=CandidateCommand(BOTH,RELEASE,4,IGNITION_OFF)]
  Q1 -- 아니오 --> R2[off=False, releaseCandidate=None]
  R1 --> End([IgnitionOffReleaseResult 반환])
  R2 --> End

경계값 근거: SWR-020(a) "ignition_on이 유효한 값 FALSE로 전이되는 첫 평가주기"를 그대로 구현(value == False, valid 필수). ignitionOnField.valid=False인 경우 off=False로 판정해 후보를 만들지 않는다 — 이는 IU-0003의 OFF 판정 보류 결정(5.11절/8.8절)과 정확히 대칭이며, 두 컴포넌트가 동일한 ignitionOnField에 대해 일관된 신뢰 기준을 적용함을 보장한다.

## 6.17 IU-0009.assembleCandidateCommands 알고리즘 확장(Phase3 3건 추가)

flowchart TD
  Start([Phase2까지의 4단계 append 완료]) --> C5{ignitionOffResult.releaseCandidate is not None?}
  C5 -- 예 --> A5[candidates.append(ignitionOffResult.releaseCandidate)]
  C5 -- 아니오 --> C6
  A5 --> C6{isofixResult.leftLockCandidate is not None?}
  C6 -- 예 --> A6[candidates.append(isofixResult.leftLockCandidate)]
  C6 -- 아니오 --> C7
  A6 --> C7{isofixResult.rightLockCandidate is not None?}
  C7 -- 예 --> A7[candidates.append(isofixResult.rightLockCandidate)]
  C7 -- 아니오 --> C8
  A7 --> C8{vehicleSpeedResult.lockCandidate is not None?}
  C8 -- 예 --> A8[candidates.append(vehicleSpeedResult.lockCandidate)]
  C8 -- 아니오 --> End
  A8 --> End([candidates 반환])

판단 조건과 근거: Phase3 3건은 override와 같은 철회 메커니즘이 없다 — 결정표 J(7장)는 접근위험(SWR-005/006) 전용이며 SWR-003/018/020에는 대응하는 override 요구사항이 없다(누적 갭 14 — SWR-018 해제요청 억제 여부 미기재는 이 조립 로직에 별도 억제를 추가하지 않는 이유이기도 하다). 최종 우선순위 결정은 전적으로 IU-0005.selectForDoor()의 문별 최소-priority 선택에 위임된다(6.8절, 알고리즘 코드 변경 없음).

## 6.18 SWR-003(a)/(b), SWR-018(a), SWR-020(a)/(b) 시간 예산 여유 분석 — 신규 tick 값 불필요

세 요구사항 모두 "~는 평가주기부터/다음 평가주기 내"로 tick 상대적으로 기술되어 있어(ENG-SWE1-001 4장 검증방안), 6.1b절과 동일한 논증 구조가 그대로 성립한다 — 어떤 tick 값을 쓰더라도 "해당/다음 평가주기"라는 표현 자체가 만족되므로 별도 margin 분석이 불필요하다. 기존 EVALUATION_TICK_S(50ms)를 그대로 유지한다.

# 7. 정책 의사결정표

결정표 A(IU-0003 상태 판정), B(IU-0004 출력 확정), C(IU-0001 Phase1 필드별 검증), D(IU-0009 inputValid 합성)는 ENG-SWE3-001 v0.1 그대로 유지한다(변경 없음 — 재확인: 결정표 D는 crash_status/접근위험/화재계열 신규 6필드의 valid를 의도적으로 포함하지 않는다. 근거는 10.4절 신규 원칙 — 이 필드들의 invalid는 이미 IU-0010/0011/0013 각자의 leaf 함수에서 "새 후보 미생성"으로 자기완결적으로 처리되므로, 전체 게이트에 중복 반영하면 관련 없는 다른 컴포넌트의 정당한 후보까지 함께 차단하는 과도한 결합이 생긴다 — 예: fire 필드가 invalid라는 이유로 이미 CONFIRMED인 crash_status의 긴급해제 후보까지 차단되어서는 안 된다).

## 결정표 E — IU-0010 crash_status 판정

| crashStatusField.valid | value | status | releaseCandidate | pendingHoldApplied |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| True | NONE | NONE | None | False |
| True | PENDING | PENDING | None | True |
| True | CONFIRMED | CONFIRMED | CandidateCommand(BOTH,RELEASE,1,CRASH_CONFIRMED) | False |
| False | (무관) | NONE | None | False |

충돌 해결 규칙: 단일 필드(crash_status)만의 판정이므로 조건 간 충돌이 없다. valid=False 행은 10.4절 신규 원칙(신뢰 불가 데이터로 새 능동 후보 미생성)의 적용이며, 이는 Phase1의 sensor_fault 처리(대체/substitution)와 의도적으로 다른 정책이다 — 근거는 10.4절 참조.

## 결정표 F — IU-0011 좌/우 접근위험 판정(좌측 예시, 우측 대칭)

| leftApproachRiskField.valid | value | leftRiskActive | leftSuppressCandidate | leftReasonCode |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| True | True | True | CandidateCommand(LEFT,LOCK,2,APPROACH_RISK_LEFT) | APPROACH_RISK_LEFT |
| True | False | False | None | None |
| False | (무관) | False | None | None |

충돌 해결 규칙: 좌/우는 완전히 독립된 별도 표로 각각 적용되며(SWR-009), 한쪽 표의 결과가 다른 쪽 표의 입력에 전혀 나타나지 않는다(6.10절 구조적 보장).

## 결정표 G — IU-0012 override 판정(좌측 예시, 우측 대칭)

| leftRiskActive | leftReleaseReRequested | elapsed(nowS-firstSuppressedAtLeftS) | 우선순위 | leftOverrideActive |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| False | 무관 | 무관(타이머 리셋) | riskActive=False가 항상 우선(override 판정 자체를 평가하지 않음) | False |
| True | False | 무관 | - | False |
| True | True | <= 10.0s | SWR-006(a) 우선 | True |
| True | True | > 10.0s | SWR-006(b) 우선 | False |

충돌 해결 규칙: riskActive=False가 다른 모든 조건보다 항상 먼저 평가되어(6.11절 알고리즘) override 판정 자체를 무의미하게 만든다(타이머가 이미 리셋되었으므로). elapsed 경계 10.0s는 "이하=override 성립"으로 확정(SWR-006 원문 문언).

## 결정표 H — IU-0013 화재/과온/탑승 OR 판정

| fireField | overtempField | adultField | triggered | releaseCandidate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| True(valid) | 무관 | 무관 | True | CandidateCommand(BOTH,RELEASE,3,FORCED_RELEASE) |
| 무관 | True(valid) | 무관 | True | 상동 |
| 무관 | 무관 | True(valid) | True | 상동 |
| False/invalid | False/invalid | False/invalid | False | None |

충돌 해결 규칙: 3개 필드는 OR로 결합되며 상호 우선순위가 없다(대칭). 복수 TRUE 시 triggeredReasonCodes에 모두 나열되어 "어느 조건이 우선"이라는 질문 자체가 발생하지 않는다(SWR-017b).

## 결정표 I — IU-0005 문(door)별 후보 선택

| 게이트(FAULT/inputInvalid) | 해당 문에 적용 가능한 후보 | 최소 priority 후보 수 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 차단(FAULT 또는 inputInvalid) | 무관 | 무관 | NO_CHANGE, reasonCode=None, blocked=True(최우선) |
| 통과 | 없음 | - | NO_CHANGE, reasonCode=None |
| 통과 | 있음 | 정확히 1개 | command=candidate.command, reasonCode=candidate.reasonCode |
| 통과 | 있음(2개 이상 동일 최소 priority) | 2개 이상 | ValueError(설계상 발생 불가 — 방어적 예외, IU-0009가 FAULT로 강제) |

충돌 해결 규칙(총괄): (1) state==FAULT가 항상 최우선. (2) inputValid==False가 그 다음. (3) 문별로 candidateCommands 중 priority 값이 가장 작은(1=충돌 > 2=접근위험 > 3=화재 등) 후보가 선택된다 — 이 순서는 ENG-SWE1-001 3장 "우선순위 관계"를 그대로 구현한다. (4) 동일 문에 동일 최소 priority가 2개 이상이면 설계상 발생 불가한 내부 불변조건 위반으로 간주해 예외를 발생시킨다(임의로 "먼저 온 것이 이긴다" 등의 암묵적 규칙을 두지 않는다 — design-schema.md 원칙).

## 결정표 J — IU-0009 candidateCommands 조립(override 반영)

| 컴포넌트 | 조건 | candidateCommands 포함 여부 |
| --- | --- | --- |
| IU-0010(충돌) | releaseCandidate is not None(status=CONFIRMED) | 항상 포함 |
| IU-0011(좌측 접근위험) | leftSuppressCandidate is not None | overrideDecision.leftOverrideActive=False일 때만 포함(True면 철회) |
| IU-0011(우측 접근위험) | rightSuppressCandidate is not None | 대칭(rightOverrideActive=False일 때만 포함) |
| IU-0013(화재 등) | releaseCandidate is not None(triggered=True) | 항상 포함 |

충돌 해결 규칙: override는 접근위험 억제 후보를 "철회"할 뿐, 그 문에 다른 우선순위의 후보(예: 같은 문에 대한 화재 강제해제)가 있다면 그 후보는 이 표와 무관하게 결정표 I의 우선순위 선택 절차를 그대로 거친다 — 즉 override는 "그 문의 LOCK 후보 1건을 리스트에서 제외"하는 좁은 효과만 가지며, 다른 컴포넌트의 판정에는 영향을 주지 않는다(결합도 최소화, ENG-SWE2-001 2.3절 원칙 승계).

## 결정표 K — IU-0003 확장 상태 판정(FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL, 갱신)

| sensorFaultField.value | ignitionOnField(valid/value) | freshnessResult.stale | state |
| --- | --- | --- | --- |
| True | 무관 | 무관 | FAULT |
| False | valid=True, value=False | 무관 | OFF |
| False | valid=False 또는 value=True | True | DEGRADED |
| False | valid=False 또는 value=True | False | NORMAL |

충돌 해결 규칙: 위 표는 위에서부터 순서대로 평가하며 첫 매치를 채택한다(FAULT 최우선, 그 다음 OFF, 그 다음 DEGRADED, 나머지 NORMAL) — 암묵적 "먼저 온 것이 이긴다"가 아니라 표 자체가 명시적 우선순위 순서다(6.13절 알고리즘과 일치). ignitionOnField.valid=False 행은 OFF를 판정하지 않고 DEGRADED/NORMAL 경로로 대체한다(8.8절/10.8절 확정).

## 결정표 L — IU-0014 차속 임계 판정

| vehicleSpeedField.valid | value(km/h) | locked | lockCandidate |
| --- | --- | --- | --- |
| True | >= 3.0 | True | CandidateCommand(BOTH,LOCK,6,AUTO_DRIVE_LOCK) |
| True | < 3.0 | False | None |
| False | 무관 | False | None |

충돌 해결 규칙: 단일 필드(vehicle_speed_kph)만의 판정이므로 조건 간 충돌이 없다. valid=False 행은 10.4절/10.7절 원칙(신뢰 불가 데이터로 새 능동 후보 미생성)의 적용이다.

## 결정표 M — IU-0015 좌/우 ISOFIX 판정(좌측 예시, 우측 대칭)

| isofixLeftField.valid | value | leftLockActive | leftLockCandidate |
| --- | --- | --- | --- |
| True | True | True | CandidateCommand(LEFT,LOCK,5,ISOFIX_FORCED_LOCK_LEFT) |
| True | False | False | None |
| False | 무관 | False | None |

충돌 해결 규칙: 좌/우는 완전히 독립된 별도 표로 각각 적용되며(SWR-018b), 한쪽 표의 결과가 다른 쪽 표의 입력에 전혀 나타나지 않는다(6.15절 구조적 보장, IU-0011/결정표 F와 동일 패턴).

## 결정표 N — IU-0016 ignition-off 판정

| ignitionOnField.valid | value | off | releaseCandidate |
| --- | --- | --- | --- |
| True | False | True | CandidateCommand(BOTH,RELEASE,4,IGNITION_OFF) |
| True | True | False | None |
| False | 무관 | False | None |

충돌 해결 규칙: 단일 필드(ignition_on)만의 판정이므로 조건 간 충돌이 없다. valid=False 행은 10.4절/10.7절 원칙 적용이며, 동일한 원칙이 결정표 K의 OFF 미판정 행과 대칭을 이룬다(5.11절/6.13절 참조).

## 결정표 O — IU-0005 Phase3 확장 우선순위 적용 예시(정보성 — 알고리즘 변경 없음 재확인)

| 동일 문에 존재하는 후보(priority) | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| LOCK 후보(5=ISOFIX 또는 6=자동주행잠금) + RELEASE 후보(1=충돌 또는 3=화재등 또는 4=ignition-off) 동시 존재 | RELEASE 채택(더 작은 priority) | 결정표 I(7장)를 그대로 적용 — 신규 규칙을 추가하지 않는다. RELEASE 계열(1,3,4)이 LOCK 계열(5,6)보다 항상 낮은 숫자(=더 높은 우선순위)를 가지도록 4장 상수가 배정됨(ENG-SWE2-001 9장 우선순위 체인 확정) |
| ISOFIX(5)와 자동주행잠금(6) 동시 존재(동일 문) | ISOFIX 채택(더 작은 priority) | 두 후보 모두 LOCK이므로 최종 출력에는 영향 없음(이유코드 보고에만 영향) — ENG-SWE2-001 9장 근거(ISOFIX가 더 구체적인 위험신호) |
| 접근위험 억제(2, ASIL B) + ignition-off해제(4, QM) 동시 존재(동일 문) | 접근위험 억제(2) 채택 | 잠정 기본값(ASIL B 우선) — OEM-A 확인 전까지 갭으로 유지(누적 갭 16, 1.4절/8.9절 참조) |

# 8. 상태전이 상세

SystemState(NORMAL/DEGRADED/FAULT)의 저장 위치·전이 함수·트리거·가드·타이머·초기화는 ENG-SWE3-001 v0.1 그대로 유지한다(변경 없음 — IU-0003이 단일 진실 공급원). 8.1(상태전이도)/8.2(DEGRADED↔FAULT 히스테리시스 미적용)/8.3(DEGRADED가 출력에 미치는 영향 없음)/8.4(IU-0002 부팅 시 freshness 상태)도 변경 없음. 아래는 Phase2 신규/확정 사항이다.

## 8.5 Phase2 candidateCommands와 FAULT/DEGRADED 게이트의 관계 — 확정(ENG-SWE2-001 8장 Phase2 확인 필요 항목 재확인)

ENG-SWE2-001은 "state==FAULT일 때 candidateCommands는 ARC-0005 게이트에 의해 전부 차단된다(크래시/접근위험/화재 후보보다도 FAULT가 우선)"와 "state==DEGRADED일 때는 정보성 상태로 취급되어 candidateCommands 적용에 제한을 두지 않는다"를 아키텍처 단계의 잠정 설계로 제시하며 상세설계 전 재확인을 요구했다. 본 상세설계는 이를 최종 확정한다(6.8절/7장 결정표 I가 그 구체 메커니즘이다).

근거: (1) FAULT 최우선 — IU-0005.arbitrate()의 첫 번째 조건문이 state==FAULT이면 candidateCommands 값 자체를 전혀 읽지 않고 즉시 차단한다(6.8절 알고리즘). 이는 Phase1에서 이미 확정된 "판정 로직 자체가 신뢰할 수 없으면 가장 보수적인 안전 상태로 전환한다"는 원칙(ENG-SWE3-001 v0.1 6.6절)을 Phase2 후보에도 예외 없이 적용한 것이며, crash_status=CONFIRMED와 같은 강한 신호라도 시스템 자체가 FAULT(sensor_fault 등 근본적 입력 신뢰성 문제)인 상태에서는 그 신호 자체를 신뢰할 근거가 없으므로 일관성이 있다. (2) DEGRADED 비제한 — SWR-005/006/007/008/009/017 어디에도 "freshness가 STALE일 때 이 요구사항의 적용을 유예한다"는 조건이 없다(원문에 그런 조건절 부재). DEGRADED는 freshness 판정에 관한 상태이지 crash_status/접근위험/화재 입력 자체의 신뢰성과는 독립적인 정보이므로, 두 안전 메커니즘(freshness 감시 대 Phase2 긴급대응)의 책임을 분리해 DEGRADED가 Phase2 후보를 제한하지 않는 것이 단일 책임 원칙에 부합한다(ENG-SWE2-001 2.2절 원칙 승계). 이 결정은 Phase1의 8.2/8.3절 확정과 동일한 논증 패턴이다.

잔여 확인 필요: 이 결정(DEGRADED가 Phase2 안전 후보를 막지 않음)이 실제로 안전한지는 OEM 원문에 근거가 없어(ENG-SWE2-001 8장 Phase2 확인 필요 항목 3) 확인 필요로 남긴다 — SW 설계 재량으로 확정하되, 안전 책임자 검토 시 재확인을 권고한다(Phase1 8.2/8.3절과 동일한 지위).

## 8.6 IU-0012 내부 문별 억제 타이머 상태전이 — 신규

상태 저장 위치: firstSuppressedAtLeftS, firstSuppressedAtRightS(Optional[float])는 IU-0012 인스턴스 내부에 문별로 독립 저장된다(단독 소유, 캡슐화 — ENG-SWE2-001 3.2절/4장 원칙). 이 두 값은 별도의 열거형 상태가 아니라 "값이 None인가/시각값을 갖는가"로 표현되는 2단계 상태(Idle/Suppressed)이다.

stateDiagram-v2
    [*] --> Idle_Left
    Idle_Left --> Suppressed_Left : leftRiskActive=True (firstSuppressedAtLeftS = nowS)
    Suppressed_Left --> Idle_Left : leftRiskActive=False (firstSuppressedAtLeftS = None, 6.11절 리셋 규칙)
    Suppressed_Left --> Suppressed_Left : leftRiskActive=True 유지 (타이머 유지, 재기록 없음)
    note right of Suppressed_Left
        재입력(leftReleaseReRequested=True) 시에만 elapsed 평가:
        elapsed<=10.0s -> override 성립(SWR-006a)
        elapsed>10.0s  -> override 불성립, 억제 유지(SWR-006b)
    end note

트리거 이벤트: 매 tick의 IU-0012.decide() 호출(주기적 폴링, 다른 core 컴포넌트와 동일한 패턴). 가드 조건: Idle→Suppressed 전이는 leftRiskActive=True 그 자체가 가드(firstSuppressedAtLeftS is None 조건과 결합해 "최초" 진입만 시각을 기록). 타이머: 명시적 타이머 객체 없음 — nowS와 firstSuppressedAtLeftS의 차이를 매 tick 재계산(IU-0002의 freshness 경과시간 계산과 동일한 설계 스타일, 단일 스레드 동기 폴링). 초기화 동작: IU-0012.reset()이 두 값을 모두 None으로 초기화하며, IU-0009.reset()이 부팅/재시작 시 이를 호출한다(8.5절/13장 — 재시작 후 억제 이력 없음, fail-safe 방향과 일치).

우측(Suppressed_Right) 상태전이도는 좌측과 완전히 대칭이며 좌측과 상태를 공유하지 않는다(SWR-009 독립성이 IU-0012 내부에도 구조적으로 반영됨).

## 8.7 SystemState 확장(OFF) 상태전이 — 신규(ENG-SWE2-001 8장 Phase3 확장을 IU-0003 소유 상태로 확정)

저장 위치: SystemState(4번째 값 OFF 추가)는 Phase1/2와 동일하게 IU-0003.currentState 1곳에만 저장된다(단일 진실 공급원, 변경 없음). 전이 함수: IU-0003.evaluate()(5.11절/6.13절). 트리거: 매 tick의 evaluate() 호출(주기적 재판정, 다른 core 컴포넌트와 동일). 가드: 결정표 K(7장)의 4행 우선순위. 타이머: 없음(즉시 재판정, 8.2절 히스테리시스 미적용 원칙을 OFF에도 동일하게 적용 — 아래 8.9절 참조). 초기화: IU-0003.reset()이 NORMAL로 복귀(변경 없음, OFF는 초기값이 아니다).

stateDiagram-v2 (Phase3 확장, 전체 상태 — ENG-SWE2-001 8장 Phase3 확장 절 그대로 구현)
    [*] --> NORMAL
    NORMAL --> FAULT : fault=True
    NORMAL --> OFF : fault=False AND ignitionOff=True(valid)
    NORMAL --> DEGRADED : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=True
    FAULT --> OFF : fault=False AND ignitionOff=True(valid)
    FAULT --> DEGRADED : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=True
    FAULT --> NORMAL : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=False
    OFF --> FAULT : fault=True
    OFF --> DEGRADED : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=True
    OFF --> NORMAL : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=False
    DEGRADED --> FAULT : fault=True
    DEGRADED --> OFF : fault=False AND ignitionOff=True(valid)
    DEGRADED --> NORMAL : fault=False AND ignitionOff=False(또는 invalid) AND stale=False
    note right of OFF
        OFF는 FAULT보다는 낮고 DEGRADED보다는 높은 우선순위를 가진다(결정표 K).
        ignitionOnField.valid=False는 "ignitionOff=True"로 간주하지 않는다(8.8절).
    end note

진입/종료 조건(결정표 K와 동일): OFF 진입 = fault=False AND ignitionOnField.valid=True AND ignitionOnField.value=False. OFF 이탈은 다음 tick에 위 조건이 더 이상 성립하지 않을 때 즉시 재판정으로 발생(전용 이탈 이벤트 없음 — 결정표 K 재평가와 동일).

## 8.8 ignitionOnField.valid=False 처리 확정 — ENG-SWE2-001 8장 갭(a) 해소(SW 설계 재량)

결정: ignitionOnField.valid=False(형식 오류)일 때 IU-0003은 OFF를 판정하지 않고 freshness/NORMAL 경로(결정표 K 3~4행)로 대체한다. 대칭적으로 IU-0016도 이 경우 releaseCandidate를 생성하지 않는다(5.14절/6.16절). 근거: (1) ENG-SWE2-001 6.1절 IF-0023 오류계약이 이미 "ignitionOnField.valid=False 시 후보 미생성·OFF 미판정"이라고 명시했다 — 아키텍처 단계가 ARC-0016 쪽에서는 사실상 결정을 제시했으나 ARC-0003(IU-0003) 쪽은 8장에서 "확인 필요"로 남겼다. 본 상세설계는 두 컴포넌트가 동일한 ignitionOnField를 병렬로 소비하므로(3.2절 리프-리프 무의존 원칙 위에서 동일 입력을 공유) 서로 다른 신뢰 기준을 적용하는 것은 내적 일관성이 떨어진다고 판단해, IU-0003도 IU-0016과 동일한 기준(invalid → 미판정)을 적용한다. (2) 이는 10.4절/10.7절 원칙(신뢰할 수 없는 안전 입력 필드는 새로운 능동 판정을 만들지 않는다)의 자연스러운 연장이다 — OFF도 하나의 "새로운 판정"이며, 신뢰할 수 없는 데이터로 상태값을 전환하는 것은 예측 불가능성을 추가한다. (3) 어차피 ignitionOnField.valid=False이면 IU-0009.composeInputValid()가 이미 inputValid=False로 판정해 IF-0008 게이트가 전체 사이클(candidateCommands 적용)을 차단하므로(3.2절), state 필드 값 자체가 실제 출력 결정에 미치는 영향은 제한적이다 — 이 결정의 위험도는 낮다.

## 8.9 잔여 확인 필요(임의로 해소하지 않음, 누적 갭 1/12/16/17 승계)

(a) OFF 진입/이탈 히스테리시스 필요 여부는 기존 DEGRADED/FAULT와 동일하게 원문 미기재로 확인 필요다(누적 갭 1과 동일 성격, 본 상세설계는 즉시 재판정을 잠정 채택). (b) FAULT↔OFF, OFF↔DEGRADED 등 모든 전이 간 디바운스 미적용은 8.2절 Phase1 결정을 그대로 승계한 것이며 별도로 재검토하지 않는다. (c) OEM-IF-001의 gear 필드는 상태 판정에 사용하지 않는다(누적 갭 12). (d) 접근위험(ASIL B)과 ignition-off(QM)가 동일 문에서 상충할 때의 우선순위는 여전히 OEM-A 확인 필요다(누적 갭 16, 결정표 O 참조). (e) SWR-003 하강 시 자동 RELEASE 복귀 여부는 IU-0014의 부수 효과일 뿐 명시 요구사항이 아니다(누적 갭 17).

# 9. Web 및 API 상세

해당 없음 — 이번 개정(Phase 2, IU-0010~0013 및 IU-0001/0005/0009 갱신)에도 Web/API 컴포넌트는 포함되지 않는다(Phase1과 동일). ARC-0007(IU-0007)의 OEM-IF-006 인터페이스 계약에 "직렬화 실패 시 HTTP 500"이 언급되어 있으나 Web 시뮬레이터 구현은 여전히 범위 밖이다.

신규 갭(Phase2): 본 상세설계가 생성하는 Phase2 이유코드(ArbitrationResult.leftReasonCode/rightReasonCode, ForcedReleaseResult.triggeredReasonCodes 등)는 IU-0005/IU-0010~0013의 반환값까지만 정의되며, 이를 실제로 OEM-IF-006(Display)에 발행하는 경로(ARC-0007/IF-0011/IF-0004 확장)는 ENG-SWE2-001 6.2절/9장에서 확장되지 않았다 — 즉 IU-0007.publishWarning(stateResult)은 Phase1과 동일하게 StateResult(state/warningReasonCode)만 변환하며 Phase2 이유코드를 전달받지 않는다. SWR-005/006/017 등의 "원인/이유코드가 기록된다"는 수용기준은 SWE.4/SWE.6 단계에서 ArbitrationResult/각 IU 반환값을 직접 관측하는 방식으로 충족되며(Phase1 warningReasonCode 선례와 동일한 검증 전략), 사용자 대면 Display로의 실제 발행은 이번 개정 범위 밖이다(13장 구현 경계에 명시).

Phase 3(IU-0014~0016 및 IU-0001/0003/0005/0009 갱신)에도 Web/API 컴포넌트는 포함되지 않는다(Phase1/2와 동일, 해당 없음 유지). ignition_off 이유코드(WARNING_CODE_IGNITION_OFF/REASON_CODE_IGNITION_OFF)의 실제 카탈로그도 OEM-IF-006에 구체적으로 제공되지 않아 기존 경고/이유코드 갭(누적 갭 3)에 동일하게 포함된다 — 사용자 대면 Display로의 실제 발행 경로(ARC-0007 확장) 역시 Phase2와 동일하게 이번 개정 범위 밖이다(13장 구현 경계).

# 10. 오류와 방어 동작

본 절은 ISO 26262 Part 6 방어적 구현 원칙에 따라 유효하지 않은 입력, 예외, 자원 실패 각각에 대한 검출/처리/기록/복구를 정의한다. 10.1(Phase1 필드 오류)/10.2(Phase1 예외 정책, 범위만 확장)/10.3(자원 실패, 해당 없음)은 ENG-SWE3-001 v0.1 원칙을 유지한다.

## 10.1b 유효하지 않은 입력(IU-0001 — Phase2 신규 6필드)

| 오류 유형 | 검출 방법 | 처리 방법 | 기록 방법 | 복구 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crash_status 형식/열거값 오류(누락, 비문자열, 정의된 3개 값 외) | validateCrashStatusField()의 타입/열거값 검사 | valid=False로 표시해 반환(예외 없음). IU-0010이 이를 status=NONE(신규 후보 미생성)으로 처리(10.4절) | errorReason ∈ {MISSING, TYPE_ERROR, INVALID_ENUM_VALUE} | 해당 평가주기 긴급해제 후보 미생성 — 다음 tick에 valid한 값이 오면 자동 회복(Phase1 source_timestamp_s 선례와 동일 패턴) |
| 접근위험(좌/우), 화재/과온/탑승 형식 오류(누락, non-bool) | validateBooleanField()의 엄격한 타입 검사(Phase1과 동일 함수 재사용) | valid=False로 표시해 반환(예외 없음). IU-0011/IU-0013이 각각 "새 후보 미생성"으로 처리(10.4절) | errorReason ∈ {MISSING, TYPE_ERROR} | 해당 필드만 이번 주기 판정 미반영 — 다른 필드/다른 컴포넌트 판정에는 영향 없음(결정표 D/J 결합도 최소화 원칙) |

## 10.4 신규 필드 valid=False 처리 정책의 일반 원칙 — 확정(ENG-SWE2-001 9장 "확인 필요" 항목 해소)

ENG-SWE2-001 4장/9장은 ARC-0010/0011/0013 각각에 대해 "필드 valid=False 처리 규칙 확인 필요"를 개별적으로 남겼다. 본 상세설계는 3개 컴포넌트에 공통으로 적용되는 단일 원칙을 확정한다: "신뢰할 수 없는(valid=False) 안전 입력 필드는 새로운 능동 후보(LOCK/RELEASE candidate)를 생성하지 않는다 — 해당 필드는 이번 평가주기의 판정에서 제외(reject)되며, 대체(substitution)하지 않는다."

근거: 이 원칙은 Phase1 결정표 C의 기본 정책(source_timestamp_s/ignition_on 형식·범위 오류는 "거절"하고 해당 평가주기 출력 결정에 미사용)을 일반화한 것이다. Phase1에서 sensor_fault만 예외적으로 "대체"(invalid를 True로 치환) 정책을 취한 이유는, sensor_fault가 이미 존재하는 전체 시스템 fail-freeze 게이트(FAULT 상태)를 직접 구동하는 신호였고, "대체값 True"가 그 게이트를 통해 더 보수적인(안전한) 방향으로만 작동했기 때문이다(ENG-SWE3-001 v0.1 5장 설계 결정). 이번 Phase2의 6개 신규 필드(crash_status, 접근위험 좌/우, 화재/과온/탑승)는 성격이 다르다 — 이들은 기존에 없던 새로운 능동 후보(LOCK 또는 RELEASE)를 "생성"하는 트리거이지, 기존 안전 메커니즘의 게이트가 아니다. 신뢰할 수 없는 데이터로 새로운 능동 후보를 만들어내는 것은 그 자체로 예측 불가능한 액추에이션 리스크를 추가하는 것이며(예: 손상된 crash_status 값을 CONFIRMED로 잘못 해석해 불필요한 RELEASE를 유발하는 것도, 손상된 접근위험 값을 True로 잘못 해석해 불필요한 LOCK을 유발하는 것도 모두 새로운 위험이다), "이번 주기엔 변화 없음(NO_CHANGE로 수렴)"이 더 예측 가능하고 검증 가능한 안전 기본값이다. 이는 어느 한쪽 방향(항상 LOCK 또는 항상 RELEASE)이 안전하다고 가정하는 것이 아니라 "판단을 유보하고 기존 확정 출력을 그대로 유지"하는 중립적 방어 전략이며, ISO 26262 방어적 구현 원칙(신뢰 불가 입력에 대해 새로운 판단을 강행하지 않음)과 정합한다.

한계: 이 일반화가 OEM의 실제 안전 의도(예: 화재 감지 필드 손상 시 오히려 강제해제를 우선해야 한다는 HARA 판단이 있을 수 있음)와 정확히 일치하는지는 SW 설계 재량을 넘어서는 안전분석(HARA) 영역이며, OEM 원문에 이를 뒷받침하거나 반박하는 근거가 없다 — 따라서 이 정책 자체는 확정하되(모호한 계약을 남기지 않기 위해), 그 실제 안전 적정성은 확인 필요로 유지한다(신규 갭, 14장/보고 참조).

## 10.5 예외(IU-0009 — 판정 핵심 경로 범위 확장)

| 오류 유형 | 검출 방법 | 처리 방법 | 기록 방법 | 복구 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IU-0010~0013(2-3~2-6단계) 및 IU-0005 우선순위 충돌(2-7단계, 신규) 예외 | IU-0009.evaluateCycle()의 try/except 경계 — Phase2에서 2-1~2-8단계 전체로 범위 확장(5.3절) | StateResult를 FAULT로 강제 구성 후 IU-0004.confirm()으로 fail-freeze 적용(Phase1과 동일한 처리 경로를 재사용 — 신규 코드 분기 없음, 변경 유연성) | warningReasonCode="ORCHESTRATION_ERROR", CycleResult.errorOccurred=True | 예외를 삼키고 안전 상태로 계속 진행 — 다음 tick에 원인이 해소되면 자동으로 정상 판정 경로 복귀(Phase1과 동일 원칙) |

IU-0006~IU-0008(2-9~2-11단계, QM 어댑터) 예외 처리는 Phase1과 동일(개별 격리, 변경 없음).

## 10.6 Phase2 잔여 갭(임의로 해소하지 않음, ledger 갭 4/5/6/7 승계)

| 갭 | 현재 설계의 처리 | 확인 필요 사유 |
| --- | --- | --- |
| SWR-008(crash_status PENDING 미개시) — ledger 갭 4 | IU-0010이 결정표 E대로 PENDING 시 releaseCandidate=None 반환(추론된 요구사항을 그대로 구현) | OEM-SR-001 원문에 PENDING 처리가 직접 기술되지 않음(ENG-SWE1-001 8장 가정 6) — OEM-A 확인 필요 |
| SWR-006 override 실제 출력 전환 — ledger 갭 5 | 6.7절/결정표 J — override는 LOCK 후보를 "철회"만 하며 RELEASE 후보를 생성하지 않음 | OEM-FR-003 수용기준이 "override 상태/이유코드 생성"만 요구, 실제 RELEASE 전환은 원문 미기재(ENG-SWE1-001 8장 가정 7) |
| SWR-006 ASIL B/QM 혼합 분류 — ledger 갭 6 | ARC-0011(ASIL B)/ARC-0012(B/QM 혼합) 분리 구조를 그대로 승계, IU-0011/IU-0012로 1:1 반영 | ENG-SWE1-001 8장 가정 8 — 혼합 분류 자체의 적정성은 SW 상세설계 재량 밖 |
| releaseReRequested 채널 — ledger 갭 7 | IU-0009.composeReleaseReRequested()가 항상 (False, False) 반환(placeholder) | OEM-FR-001(운전자 수동 명령) 미분석 — 실제 신호 미연결 |
| 신규: Phase2 이유코드의 Display(Web) 발행 경로 미확장 | 9장 참조 — ArbitrationResult/각 IU 반환값까지만 정의, ARC-0007 확장은 범위 밖 | ENG-SWE2-001이 ARC-0007/IF-0011/IF-0004를 Phase2용으로 확장하지 않음 — 이번 개정도 확장하지 않음(구현 경계 밖) |
| 신규: crash_status 원문 직렬화 타입 가정 | IU-0001.validateCrashStatusField()가 문자열 열거형 이름으로 가정 | OEM-IF-002 원문이 실제 전송 타입(문자열/정수 코드 등)을 구체적으로 명시하지 않음 |

## 10.7 신규 필드(vehicleSpeedField/isofixLeftField/isofixRightField) valid=False 처리 — 10.4절 원칙의 확장 적용

10.4절이 확정한 일반 원칙("신뢰할 수 없는(valid=False) 안전 입력 필드는 새로운 능동 후보를 생성하지 않는다 — 대체하지 않는다")을 Phase3 신규 3필드에 동일하게 적용한다. IU-0014/IU-0015는 각각 vehicleSpeedField/isofixLeftField/isofixRightField가 invalid이면 후보를 생성하지 않고 locked=False(또는 leftLockActive=False 등)로 판정한다(결정표 L/M). 이는 신규 원칙이 아니라 기존에 확정된 원칙의 재적용이므로 별도 SW 설계 재량 결정 사항으로 다시 나열하지 않는다.

## 10.8 ignitionOnField(값 사용처 확장) valid=False 처리 — IU-0003/IU-0016 공통 원칙 확정

8.8절에서 확정한 결정(ignitionOnField.valid=False 시 OFF 미판정/후보 미생성)을 그대로 인용한다 — IU-0003과 IU-0016 양쪽에 동일하게 적용되는 단일 원칙이며, 두 컴포넌트 간 일관성이 이 원칙의 핵심 근거다(8.8절 참조).

## 10.9 오류 유형 표 — Phase3 확장

| 오류 유형 | 검출 방법 | 처리 방법 | 기록 방법 | 복구 방법 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vehicle_speed_kph 형식/범위 오류(누락, 비수치, 0.0~300.0 밖) | validateVehicleSpeedField()의 타입/범위 검사(Phase1 validateTimestampField와 동일 구조 재사용) | valid=False로 표시해 반환(예외 없음). IU-0014가 이를 locked=False(신규 후보 미생성)로 처리(10.4절/10.7절) | errorReason ∈ {MISSING, TYPE_ERROR, OUT_OF_RANGE} | 해당 평가주기 자동주행잠금 후보 미생성 — 다음 tick에 valid한 값이 오면 자동 회복 |
| isofix_left/isofix_right 형식 오류(누락, non-bool) | validateBooleanField()의 엄격한 타입 검사(Phase1과 동일 함수 재사용) | valid=False로 표시해 반환(예외 없음). IU-0015가 해당 도어만 "새 후보 미생성"으로 처리(10.4절/10.7절, 반대쪽 도어는 영향 없음) | errorReason ∈ {MISSING, TYPE_ERROR} | 해당 필드만 이번 주기 판정 미반영 — 다른 필드/다른 도어 판정에는 영향 없음 |
| ignition_on 값 자체는 유효하나 OFF 판정 로직 신규 소비(형식 오류 자체는 Phase1부터 이미 처리) | IU-0003/IU-0016이 각각 ignitionOnField.valid를 재확인(8.8절 공통 원칙) | valid=False이면 OFF 미판정(IU-0003) 및 해제 후보 미생성(IU-0016) — 예외 없음 | IU-0003: state는 freshness/NORMAL 경로로 대체(경고코드 없음). IU-0016: releaseCandidate=None | 다음 tick에 valid한 값이 오면 자동 회복(다른 신규 필드와 동일 패턴) |

## 10.10 예외(IU-0009 — 판정 핵심 경로 범위 재확장)

IU-0014~IU-0016 3개 신규 호출이 2-1~2-11단계(판정 핵심 경로)에 포함되도록 범위가 다시 확장된다(Phase2와 동일한 설계 결정 패턴 — 6.13절~6.17절 알고리즘이 이 확장된 경로 안에서 실행됨). 이 3개 컴포넌트 중 어느 하나라도 예외를 던지면(설계상 정상 경로에서는 발생하지 않으나 방어적으로) IU-0009.runCoreStages()의 try/except가 이를 포착해 StateResult를 FAULT로 강제 구성한다(Phase1/2와 동일한 처리 경로 재사용 — 신규 코드 분기 없음). 2-12~2-14단계(발행/로깅, QM 어댑터) 예외 처리는 Phase1/2와 동일(개별 격리, 변경 없음).

## 10.11 Phase3 잔여 갭(임의로 해소하지 않음, ledger 누적 갭 12/14/16/17 승계)

| 갭 | 현재 설계의 처리 | 확인 필요 사유 |
| --- | --- | --- |
| OEM-IF-001 gear 필드 미사용 — 누적 갭 12 | IU-0001이 gear를 검증 대상에서 계속 제외, IU-0014가 vehicle_speed_kph만으로 SWR-003을 판정 | OEM-SWR-001의 어느 수용기준에도 gear 사용 로직이 없음(P/N 제외 등 여부 미기재) |
| SWR-018 해제요청 억제 여부 미기재 — 누적 갭 14 | IU-0015/IU-0009는 ISOFIX 후보를 우선순위 경쟁에만 참여시키며 SWR-005처럼 별도 억제 메커니즘을 추가하지 않음(6.17절 결정표 J 미적용) | OEM-FR-006 원문에 "해제 요청을 억제해야 한다"는 문구가 없음(OEM-SR-002와 달리) |
| 접근위험(ASIL B) vs ignition-off(QM) 우선순위 — 누적 갭 16 | priority=2(접근위험)가 priority=4(ignition-off)보다 낮은 숫자(=더 높은 우선순위)로 잠정 배정(결정표 O) | ASIL B가 QM보다 우선해야 한다는 일반 원칙만으로 자동 결정되지 않음 — OEM-A 확인 필요 |
| SWR-003 하강 시 동작 — 누적 갭 17 | IU-0014가 조건 미성립 시 후보를 생성하지 않아 NO_CHANGE로 귀결, 직전 확정값 유지(부수 효과) | OEM-FR-002 원문에 하강 시 자동 RELEASE 복귀 여부가 명시되어 있지 않음 |

# 11. 코딩 및 검증 규칙

본 장은 CLAUDE.md에서 이미 확정된 코딩 표준을 그대로 인용한다(Phase1과 동일, 재제안하지 않음). 실제 구현·측정 절차, radon/pylint 명령과 임계값 설정, Doxygen 주석 형식은 .claude/skills/tdd/references/quality-gates.md와 doxygen-comments.md가 권위 있는 출처이며, 구현 단계 자체는 coding 서브에이전트가 tdd 스킬로 수행한다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 언어 | Python 3.12 |
| 단위검증 기법 | unittest(TDD, Red-Green-Refactor) — tdd 스킬 적용 |
| 함수 순수코드라인 | 50 이하 |
| 함수 순환복잡도 | 10 이하 |
| 중복 코드 허용치 | 7라인까지(8라인 이상부터 위반) |
| 주석 방식/비율 | Doxygen 방식, 20% 이상 |
| 네이밍 | 함수/변수명 3자 이상, camelCase |
| 측정 도구 | radon(복잡도·라인수), pylint(중복코드·네이밍) |

11.1 정적분석 도구와 통과 기준: Phase1과 동일(radon cc -n C -s, radon raw -s, pylint duplicate-code/invalid-name, .pylintrc 설정). IU-0005.arbitrate()/selectForDoor() 분리, IU-0009.assembleCandidateCommands() 별도 헬퍼화는 각 함수의 순수코드라인/순환복잡도를 낮게 유지하기 위한 설계 결정이기도 하다(5.2절/5.3절).

11.2 단위검증 기법과 안전 관련 단위 요구사항: 모든 구현 단위는 unittest 기반 TDD로 구현한다. Phase2 신규/갱신 단위(IU-0001 갱신분, IU-0005, IU-0009 갱신분, IU-0010~0013)는 모두 SWR-005~009(ASIL B) 또는 SWR-017(QM, 안전 밀접) 요구사항에 관여하므로, 5장 함수 계약의 각 사전조건/사후조건/예외 항목마다 최소 1개의 긍정 테스트와 1개의 부정(경계·예외 경로) 테스트를 반드시 포함해야 한다 — 특히 SWR-007 300ms/SWR-006 10초 경계값(9.9s/10.0s/10.1s), SWR-008 PENDING 미개시, SWR-009 좌우 4조합(FF/FT/TF/TT) 무교차 검증, IU-0005 동일 priority 충돌 예외, IU-0012 리셋 규칙(risk False→True 재진입 시 새 윈도우)은 빠짐없이 테스트로 커버되어야 한다.

11.3 리뷰 기준과 기록: Phase1과 동일(ENG-REV-001, TPL-REV-001, A-SPICE PA 2.2 근거). 이번 상세설계 산출물(ENG-SWE3-001 v0.2) 자체의 검토·승인 기록은 문서 상단 통제 표에 남기며, 현재 상태는 "초안(검토 미실시)"이다.

11.4 Phase 3 재확인 — 코딩 표준·정적분석·단위검증 기법은 CLAUDE.md 확정 사항 그대로 유지된다(변경 없음). Phase3 신규/갱신 단위(IU-0001 갱신분, IU-0003, IU-0005 갱신분, IU-0009 갱신분, IU-0014~0016)도 5장 함수 계약의 각 사전조건/사후조건/예외 항목마다 최소 1개의 긍정 테스트와 1개의 부정(경계·예외 경로) 테스트를 포함해야 한다 — 특히 SWR-003 3km/h 경계값(2.9/3.0/3.1), SWR-018 좌우 4조합(FF/FT/TF/TT), SWR-020 ignition_on TRUE→FALSE 전이, IU-0003의 FAULT>OFF>DEGRADED>NORMAL 4상태 전 조합, ignitionOnField.valid=False 시 IU-0003/IU-0016의 일관된 미판정 동작은 빠짐없이 테스트로 커버되어야 한다. IU-0005(command_arbiter.py)는 이번 개정에서 소스코드 변경이 없으므로 신규 단위시험도 constants.py의 우선순위 상수 값 자체(4/5/6)에 대한 회귀 확인 수준이면 충분하다(5.2b절).

# 12. 단위와 요구사항 할당

아래 표는 각 구현 단위가 어느 아키텍처 요소와 소프트웨어 요구사항에 연결되는지, 그리고 SWE.4 단위시험 산출물 존재 여부를 요약한다(Phase1 9개 단위 + Phase2 4개 신규 단위). 상세 양방향 추적성은 14장 및 ENG-TRC-001을 참조한다.

| 구현 단위 | 대응 아키텍처 요소 | 대응 소프트웨어 요구사항 | 단위시험 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| IU-0001 | ARC-0001 | SWR-013(b) + SWR-005/006/007/008/009/017(Phase2 갱신) + SWR-003/018/020(입력검증 경로, Phase3 갱신) | 미착수 |
| IU-0002 | ARC-0002 | SWR-013(a) | 미착수 |
| IU-0003 | ARC-0003 | SWR-013(a), SWR-021(b), SWR-020(a)/(b)(OFF 상태 판정, Phase3 갱신) | 미착수 |
| IU-0004 | ARC-0004 | SWR-021(a) | 미착수 |
| IU-0005 | ARC-0005 | SWR-021(a) 경로 + SWR-005, SWR-006, SWR-007, SWR-009, SWR-017(Phase2 갱신) + SWR-003, SWR-018, SWR-020(우선순위 중재, Phase3 갱신 — 상수만 추가, 알고리즘 무변경) | 미착수 |
| IU-0006 | ARC-0006 | SWR-021(a) 전달 경로 | 미착수 |
| IU-0007 | ARC-0007 | SWR-021(b) | 미착수 |
| IU-0008 | ARC-0008 | OEM-NFR-001/002(향후 Phase 예약) | 미착수 |
| IU-0009 | ARC-0009 | SWR-013, SWR-021, SWR-005~009, SWR-017(Phase2 갱신) + SWR-003, SWR-018, SWR-020(조율, Phase3 갱신) | 미착수 |
| IU-0010(신규) | ARC-0010 | SWR-007, SWR-008 | 미착수 |
| IU-0011(신규) | ARC-0011 | SWR-005, SWR-009 | 미착수 |
| IU-0012(신규) | ARC-0012 | SWR-006 | 미착수 |
| IU-0013(신규) | ARC-0013 | SWR-017 | 미착수 |
| IU-0014(신규) | ARC-0014 | SWR-003 | 미착수 |
| IU-0015(신규) | ARC-0015 | SWR-018 | 미착수 |
| IU-0016(신규) | ARC-0016 | SWR-020 | 미착수 |

고아 단위 점검: 위 13개 구현 단위는 모두 최소 1개의 ARC-NNNN에 연결되어 있으며, IU-0006~0008을 제외한 모든 단위는 SWR-NNNN에도 직접 연결된다. IU-0006~0008은 Phase1과 동일하게 향후 Phase 확장 골격으로 명시적으로 설계 범위에 포함되어 있어 고아 단위가 아니다(근거 문서 존재, ENG-SWE2-001 1.2절). Phase2 신규 4개 단위(IU-0010~0013)는 모두 SWR-005~009/017에 직접 연결되어 고아 단위가 없다.

## 고아 단위 재점검(Phase3)

위 16개 구현 단위는 모두 최소 1개의 ARC-NNNN에 연결되어 있으며, IU-0006~0008을 제외한 모든 단위는 SWR-NNNN에도 직접 연결된다(변경 없음). Phase3 신규 3개 단위(IU-0014~0016)는 모두 SWR-003/018/020에 직접 연결되어 고아 단위가 없다.

# 13. 구현 경계

자동 생성 코드: 없음(Phase1과 동일). 소스코드는 coding 서브에이전트가 tdd 스킬(TDD)로 직접 작성한다.

외부 라이브러리(Python 패키지): Phase2도 Python 3.12 표준 라이브러리(dataclasses, enum, typing, math 등)만 사용한다. 저장소 루트에 pyproject.toml/requirements.txt/Pipfile 등 의존성 선언 파일이 여전히 존재하지 않음을 확인했다(2026-09-19 기준, D:\NGV\NGV 전체 재확인). 따라서 Phase1과 동일하게 이번 개정에서도 ENG-SBOM-001(Python 의존성 SBOM/FOSS 라이선스 목록) 작성을 생략한다 — 실제로 사용 중인 의존성이 없기 때문이며(sbom-foss-compliance.md 1항 "실제로 사용 중인 의존성만 기록"), 향후 Phase에서 외부 패키지가 추가되면 그 시점에 TPL-SBOM-001을 복사해 ENG-SBOM-001을 신규 작성한다.

플랫폼 종속부: 없음(Python 3.12 표준, OS 비의존 — Phase1과 동일).

제어 루프 드라이버: 변경 없음(Phase1과 동일 — tick=EVALUATION_TICK_S 고정, 부팅 시 IU-0009.reset() 1회 호출).

## 이번 상세설계에서 다루지 않는 범위(Phase2)

- ARC-0012의 releaseReRequested 실제 신호 채널(OEM-FR-001 미분석, ledger 갭 7) — composeReleaseReRequested()는 placeholder로 유지.

- SWR-006 override의 실제 좌/우 출력 RELEASE 강제 전환 여부(ledger 갭 5) — 현재는 LOCK 후보 철회(비강제)만 구현.

- SWR-008(PENDING 미개시)의 OEM-A 확인 결과 반영(ledger 갭 4) — 현재는 추론된 요구사항을 그대로 구현.

- Phase2 이유코드(leftReasonCode, triggeredReasonCodes 등)의 ARC-0007/OEM-IF-006(Display)/Web 시뮬레이터로의 실제 발행 경로(9장/10.6절 신규 갭) — ARC-0007 자체가 확장되지 않았다.

- ARC-0006/0007의 실제 통신 프로토콜(CAN/LIN, HTTP 등)과 발행 실패 시 재시도/오류 반환 정책 — Phase1과 동일하게 확인 필요로 이월.

- ARC-0008(IU-0008)의 실제 저장/재생 로직(OEM-NFR-001/002) — Phase5에서 구현(변경 없음).

- source_timestamp_s의 상한값·단조성 범위 검사(Phase1 갭 승계), OEM-IF-006 경고/이유코드 실제 카탈로그(Phase1+Phase2 갭 승계), OEM-IF-002 crash_status 실제 직렬화 타입 가정(신규 갭).

- OEM-IF-008(ISOFIX) 등 아직 분석되지 않은 안전 관련 입력에 대한 유사 메커니즘 — 해당 OEM-SR/FR이 분석되는 이후 Phase(ENG-SWE1-001 1.3절과 동일한 지위).

## 13.1 Phase 3 확장

자동 생성 코드: 없음(Phase1/2와 동일). 외부 라이브러리(Python 패키지): Phase3도 Python 3.12 표준 라이브러리(dataclasses, enum, typing, math 등)만 사용한다. 저장소 루트에 pyproject.toml/requirements.txt/Pipfile 등 의존성 선언 파일이 여전히 존재하지 않음을 재확인했다(2026-09-20 기준, D:\NGV\NGV 전체 재확인 — Glob "**/pyproject.toml", "**/requirements*.txt", "**/Pipfile*" 결과 0건). 따라서 Phase1/2와 동일하게 이번 개정에서도 ENG-SBOM-001(Python 의존성 SBOM/FOSS 라이선스 목록) 작성을 생략한다 — 실제로 사용 중인 의존성이 없기 때문이며(sbom-foss-compliance.md 1항), 향후 Phase에서 외부 패키지가 추가되면 그 시점에 TPL-SBOM-001을 복사해 ENG-SBOM-001을 신규 작성한다. 플랫폼 종속부: 없음(변경 없음). 제어 루프 드라이버: 변경 없음.

## 이번 상세설계에서 다루지 않는 범위(Phase3 추가)

- OEM-IF-001의 gear 필드 사용 여부(누적 갭 12) — IU-0001/IU-0014 모두 검증·판정 대상에서 계속 제외.

- SWR-018의 해제요청 명시적 억제 메커니즘(누적 갭 14) — IU-0015/IU-0009는 우선순위 경쟁 참여만 구현.

- 접근위험(ASIL B)/ignition-off(QM) 우선순위의 OEM-A 최종 확인(누적 갭 16) — 잠정 기본값만 적용.

- SWR-003 하강 시 자동 RELEASE 복귀 로직(누적 갭 17) — 명시 요구사항이 아니므로 구현하지 않음.

- OFF 상태 진입/이탈 히스테리시스(8.9절 갭 (a)) — 즉시 재판정만 구현.

- Phase3 이유코드(REASON_CODE_AUTO_DRIVE_LOCK 등)의 ARC-0007/OEM-IF-006(Display)/Web 시뮬레이터로의 실제 발행 경로 — Phase2와 동일하게 범위 밖(9장 참조).

# 14. 추적성

전체 양방향 추적성은 ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx(시트 Bidirectional Trace)를 참조한다. 본 개정에서 Detailed Design 열을 다음과 같이 채운다(12장과 동일한 매핑).

| Upper Req | SW Req | Detailed Design(IU-NNNN) |
| --- | --- | --- |
| OEM-SR-003 | SWR-013 | IU-0001, IU-0002, IU-0003, IU-0009(변경 없음, Phase1 그대로 유지) |
| OEM-SR-004 | SWR-021 | IU-0003, IU-0004, IU-0005, IU-0007, IU-0009(IU-0005/IU-0009는 Phase2 갱신분 포함) |
| OEM-SR-001 | SWR-007 | IU-0001, IU-0005, IU-0004, IU-0009, IU-0010(신규) |
| OEM-SR-001 | SWR-008 | IU-0010(신규) |
| OEM-SR-002 | SWR-005 | IU-0001, IU-0005, IU-0009, IU-0011(신규) |
| OEM-SR-002 | SWR-006 | IU-0005, IU-0009, IU-0011, IU-0012(신규) |
| OEM-FR-003 | SWR-006 | IU-0005, IU-0009, IU-0011, IU-0012(신규) — 위 OEM-SR-002 행과 SWR-006을 공유(혼합 상위출처, ledger 갭 6) |
| OEM-SR-002 | SWR-009 | IU-0011(신규) |
| OEM-FR-005 | SWR-017 | IU-0001, IU-0005, IU-0009, IU-0013(신규) |
| OEM-FR-002 | SWR-003 | IU-0001, IU-0004(변경 없음), IU-0005(상수만 추가), IU-0009, IU-0014(신규) |
| OEM-FR-006 | SWR-018 | IU-0001, IU-0004(변경 없음), IU-0005(상수만 추가), IU-0009, IU-0015(신규) |
| OEM-FR-007 | SWR-020 | IU-0001, IU-0003(OFF 판정 신규), IU-0004(변경 없음), IU-0005(상수만 추가), IU-0007(변경 없음), IU-0009, IU-0016(신규) |

Code/SWE.4 이하 열은 아직 구현·단위시험이 수행되지 않아 공란으로 유지하며, ENG-TRC-001의 Coverage 열도 "Detailed Design까지 수행(ENG-SWE3-001 v0.2) — Code/SWE.4 이후 대기"로 갱신한다(실제 파일 갱신은 본 산출물과 함께 수행).

## 14.1 Phase 3 확장

ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx(시트 Bidirectional Trace)의 OEM-FR-002/OEM-FR-006/OEM-FR-007 행(SWR-003/018/020)에 Detailed Design 열을 아래 표와 같이 신규로 채운다(12장과 동일한 매핑). 아울러 SWR-013/021(Phase1)·SWR-005~009/017(Phase2) 행 중 IU-0001/IU-0003/IU-0005/IU-0009가 갱신된 행에는 Phase3 갱신 각주를 추가한다(12장 표 갱신과 동일 근거 — IU-0001/0005/0009는 이미 Phase2에서도 갱신 각주가 있었으므로 동일한 관례로 Phase3 각주를 덧붙이고, IU-0003은 Phase3에서 최초로 갱신 각주가 추가된다).

Code/SWE.4 이하 열은 아직 구현·단위시험이 수행되지 않아 공란으로 유지하며, ENG-TRC-001의 Coverage 열도 "Architecture+Detailed Design까지 수행(ENG-SWE3-001 v0.3) — Code/SWE.4 이후 대기"로 갱신한다(실제 파일 갱신은 본 산출물과 함께 수행).

# 15. 참고자료

- Deliverables/Engineering/SoftwareRequirementsAnalysis/ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서.docx(v0.2, SWR-005~009/013/017/021) — 상위 입력

- Deliverables/Engineering/SoftwareArchitecturalDesign/ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서.docx(v0.2, ARC-0001~0013, IF-0001~0019) — 직접 입력

- Deliverables/Engineering/SoftwareArchitecturalDesign/ENG-SWE2-002_SW 아키텍처 UML.drawio — 구조/동적/상태 다이어그램 확정본

- Deliverables/Engineering/Traceability/ENG-TRC-001_양방향 요구사항 추적 매트릭스.xlsx — Detailed Design 열 갱신 대상

- OEM_Sample/OEM-SWR-001_OEM SW 요구사항 사양서.docx (Rev 1.0, BL-OEM-1.0) — OEM-SR-001/002/003/004, OEM-FR-003/005, OEM-IF-001/002/003/005/006/007/009

- CLAUDE.md — Python 3.12, 코딩 표준(품질 지표, 네이밍) 확정 근거(11장)

- .pylintrc — 11장 코딩 표준의 실제 설정 반영

- .claude/orchestration/pipeline-ledger.md — ID 레지스트리, 누적 갭(특히 4/5/6/7번), Phase 1/2 이력

- WP_Templates/Engineering/SoftwareDetailedDesignAndUnitConstruction/TPL-SWE3-001_SW 상세설계서 템플릿.docx, TPL-SWE3-002_상세설계 UML 및 호출관계 템플릿.drawio, TPL-SBOM-001_Python 의존성 SBOM FOSS 라이선스 목록 템플릿.xlsx

- .claude/skills/detailed-design/references/template-policy.md, design-schema.md, coding-and-verification-rules.md, sbom-foss-compliance.md, detailed-design-diagrams.md, traceability-and-integration.md, iso26262-aspice-alignment.md

- ENG-SWE3-002_상세설계 UML 및 호출관계.drawio — 본 문서와 함께 갱신된 구조/호출관계 다이어그램(본 문서 3장/6장의 Mermaid 초안을 확정본으로 옮김)

- Deliverables/Engineering/SoftwareRequirementsAnalysis/ENG-SWE1-001_SW 요구사항 명세서.docx(v0.3, SWR-003/018/020 추가) — Phase3 상위 입력

- Deliverables/Engineering/SoftwareArchitecturalDesign/ENG-SWE2-001_SW 아키텍처 설계서.docx(v0.3, ARC-0014~0016, IF-0020~0023) — Phase3 직접 입력

- .claude/orchestration/pipeline-ledger.md — Phase3 SWE.3 작업 요약(부여한 IU-ID, 핵심 결정, 신규 갭 없음 확인)